Übersicht: 3 verschiedene Arten von Fußschutz und

deren Sicherheitsmerkmale

| Bezeichnung | Merkmal | Kurzbezeichnung |
| --- | --- | --- |
| Sicherheitsschuhe | Schuhe mit Zehenkappen für hohe Belastungen, die einer Druckkraft von 15 kN standhalten müssen (DIN EN ISO 20-345). Sicherheitsschuhe werden z. B. im Einzelhandel, in der Montage oder im Lager getragen, wo Quetschungen durch Hubwagen oder herabfallende Gegenstände möglich sind. | SB / S1-S5 Beispiel: Die Kennzeichnung SB sagt aus, dass die Sicherheitsschuhe über eine Zehenschutzkappe verfügen, aber keinen geschlossenen Fersenbereich haben. |
| Schutzschuhe | Schuhe mit Zehenkappen für mittlere Belastungen, die einer Druckkraft von 10 kN standhalten müssen (DIN EN ISO 20-346). Schutzschuhe werden z. B. in Bereichen der Produktion getragen, wo feinmotorische Tätigkeiten ausgeübt werden und keine schweren Gegenstände zu tragen sind. | PB / P1-P5 Beispiel: Die Abkürzung P3 sagt aus, dass die Schuhe einen abgeschlossenen Fersenbereich und eine Zehenschutzkappe haben. Zudem sind sie durchtrittsicher sowie wasserdurchtrittsicher und haben eine antistatische und rutschhemmende Sohle. |
| Berufsschuhe | Schuhe, die mit mindestens einem schützenden Bestandteil ausgestattet sind, jedoch keine Zehenkappen haben müssen (DIN EN ISO 20-347). Berufsschuhe tragen beispielsweise Kollegen im Nahverkehr. | OB / O1-O3 Beispiel: Die Abkürzung O1 sagt aus, dass die Berufsschuhe einen abgeschlossenen Fersenbereich haben und über eine rutschhemmende Sohle verfügen. |