GBU Schweissarbeiten Arbeitsschutz Mustervorlage

Mustervorlage: Gefährdungsbeurteilung von Schweißtätigkeiten

| Auszug aus der Gefährdungsbeurteilung „Instandhaltungsarbeiten“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsplatz: Schweißerecke; Tätigkeit: diverse Schweißarbeiten |  |  |  |
| Klassifikation der Gefährdungen | Ermittelte Gefährdungen | Getroffene Schutzmaßnahmen: (T)echnisch, (O)rganisatorisch, (P)ersönlich |  |
| 2.1, 2.2 | Gefahr durch elektrischen Strom (Körperdurchströmungen, elektrischer Schlag, Lichtbogen) | O | - Schweißstromrückleitung nur über Werkstück vornehmen - regelmäßige Sichtkontrolle aller stromführenden Leitungen - stromführende Teile oder Elektroden nicht mit ungeschützten Händen, nassen Handschuhen oder Kleidungsstücken berühren - Bediener muss von der Erde und vom Werkstück isoliert sein - Betriebsanweisung „Schweißarbeiten“ |
|  |  | P | - trockene, isolierende Schutzhandschuhe und feste, isolierende Sicherheitsschuhe benutzen, unbeschädigtes, trockenes Schuhwerk mit isolierender Gummi- oder Kunststoffsohle, Schutzschürze - jährliche Unterweisung anhand der Betriebsanweisung „Schweißarbeiten“ |
| 3.2 | Gefahr durch die Entstehung von Schweißrauchen und schädlichen Gasen | T | - mobile Schweißrauchabsauganlage beim Schweißen einschalten |
|  |  | O | - ausreichende Be- und Entlüftung der Schweißarbeitsplätze |
|  |  | P | - Atemschutzmaske tragen |
| 3.4, 5.1, 5.2 | Umgang mit Gefahrstoffen (Argon, Propan, Acetylen, Sauerstoff), physikalisch-chemische Gefährdungen (z. B. Brand, Explosion usw.) | O | - Betriebsanweisungen für die eingesetzten Stoffe |
|  |  | P | - jährliche Unterweisung anhand der Betriebsanweisungen - Tragen der Schutzausrüstung gemäß Angaben aus dem Sicherheitsdatenblatt der eingesetzten Stoffe |
| 3.4 | Brandgefahr durch Spritzer, Schweißperlen | O | - Betriebsanweisung „Schweißarbeiten“, entflammbare Materialien in der Arbeitsumgebung entfernen - Feuerlöscher bereitstellen |
|  |  | P | - jährliche Unterweisung anhand der Betriebsanweisung „Schweißarbeiten“ |
| 6.1 | Verbrennungen durch glühende Metall- und Schlackespritzer | O | - Betriebsanweisung „Schweißarbeiten“ |
|  |  | P | - geeignete Schutzkleidung (nicht aus synthetischen Materialien) tragen - jährliche Unterweisung anhand der Betriebsanweisung „Schweißarbeiten“ |
| 7.5 | Gefahr der Bindehautentzündung (Verblitzen der Augen) durch UV- Strahlung (optische Strahlung) | T | - Schweißerschutzschirm mit geeigneter Filterstufe |
|  |  | O | - andere Mitarbeiter warnen, ggf. Schutzwände aufstellen, Abschirmung ortsfester Schweißarbeitsplätze |
|  |  | P | - persönliche Schutzausrüstung Augenschutz (Schweißerbrille) |
| 7.7 | Gefahr durch Magnetfelder | O | - Mitarbeiter mit Herzschrittmachern oder anderen aktiven Implantaten dürfen nicht an den Geräten eingesetzt werden |
| Legende zur Klassifikation der Gefährdungen (Quelle: unternehmensintern; in Anlehnung an das „Handbuch Gefährdungsbeurteilung“ der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)): 2.1 Elektrischer Schlag; 2.2 Lichtbögen; 3.2 Einatmen von Gefahrstoffen (Gase, Dämpfe, Nebel, Stäube, Rauche); 3.4 Physikalisch-chemische Gefährdungen (z. B. Brand, Explosion usw.); 5.1 Brennbare Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase; 5.2 Explosionsfähige Atmosphäre; 6.1 Heiße Medien/Oberflächen; 7.5 Nicht ionisierende Strahlung (z. B. Infrarot, UV, Laserstrahlung); 7.7 Elektromagnetische Felder |  |  |  |