Übersicht Gefährdungen WinkelscHleifer Arbeitssicherheit

| Gefährdungsfaktor | Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln für die Unterweisung |
| --- | --- |
| Unkontrolliert herumfliegende Teile Viele Winkelschleifer arbeiten mit 10.000 Umdrehungen und mehr in der Minute. Bricht die Scheibe während der Verwendung, fliegen Bruchstücke mit hoher Geschwindigkeit durch die Luft. Auch vom Werkstück können sich während der Bearbeitung Späne und Bruchstücke lösen und umherfliegen oder herabfallen. | - Verwenden Sie nur Scheiben, die für das zu bearbeitende Material und den gewählten Winkelschleifer (Durchmesser, Geschwindigkeit) zugelassen sind. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Trennscheiben dürfen in der Regel nicht zum Seitenschleifen verwendet werden (Bruchgefahr)! Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Scheibe. - Verwenden Sie nur Scheiben mit gültigem Haltbarkeitsdatum. - Beachten Sie die höchstzulässige Arbeits-geschwindigkeit der Scheibe. - Führen Sie vor der Verwendung eine Sichtprüfung des Winkelschleifers und der Scheibe auf Beschädigungen und vollständige Schutzeinrichtungen durch. Verwenden Sie keine beschädigten oder unvollständigen Teile. - Führen Sie nach dem Aufspannen der Scheibe einen Probelauf von mindestens 30 Sekunden durch. - Tragen Sie eine geschlossene Schutzbrille, die für die zu erwartende mechanische Belastung geeignet ist, bzw. ggf. einen Gesichtsschutz. |
| Schnittgefahr Schon ein kleiner Moment der Unachtsamkeit kann dazu führen, dass der Mitarbeiter mit dem Winkelschleifer abrutscht oder der Winkelschleifer verkantet und zurückschlägt. Die Folge sind schwere Schnittverletzungen, vor allem, wenn der Mitarbeiter das Werkstück mit Hand oder Fuß fixiert hat. | - Verwenden Sie den Winkelschleifer immer mit vollständiger Schutzausrüstung (Schutzhaube, Handgriff). - Stellen Sie die Schutzhaube so ein, dass beide Hände geschützt sind. Sie muss mindestens 175° des Scheibenumfanges abdecken. - Fixieren Sie Werkstücke, wie Rohre, Stahl- und Metallprofile, indem Sie sie gut einspannen. Halten Sie die Werkstücke auf keinen Fall mit Hand oder Fuß. - Halten Sie den Winkelschleifer immer mit beiden Händen – es gibt keinen Einhandwinkelschleifer! - Trennen Sie den Winkelschleifer vor Reinigungsarbeiten sowie vor dem Wechsel der Scheibe vom -Stromnetz. - Legen Sie den Winkelschleifer nach Beendigung der Arbeit sicher ab. Warten Sie ab, bis die Scheibe stillsteht. |
| Brand und -Explosionsgefahr Bei der Metallbearbeitung entsteht aufgrund des Materialabtrags bei einer sehr hohen Umlaufgeschwindigkeit der Schleifscheibe ein starker Funkenflug. Dieser kann zu Verbrennungen, vor allem an den Händen, führen und einen Brand auslösen, wenn er in der Arbeitsumgebung auf brennbare Materialien trifft. Beim Schleifen von Leichtmetallen (z. B. Aluminium, Magnesium) besteht eine erhöhte Brand- und Explosionsgefahr! | - Holen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Arbeitserlaubnis ein („Erlaubnis für feuergefährliche Arbeiten“ oder „Heißarbeitserlaubnis“). - Achten Sie darauf, dass sich im Arbeitsbereich keine entzündbaren Stoffe wie Papier, Pappe oder ölgetränkte Lappen befinden. Entfernen Sie diese bzw. decken Sie entzündbare Stoffe mit schwer entflammbaren Materialien ab. - Halten Sie Handfeuerlöscher bereit und organisieren Sie in besonders gefährdeten Bereichen ggf. eine Brandwache auch nach Abschluss der Arbeiten. - Hinweis: Bedenken Sie, dass die Funken viele Meter weit fliegen und dort einige Zeit nachglühen können. - Richten Sie den Funkenstrahl nicht auf den Körper, sondern führen Sie ihn am Körper vorbei. - Tragen Sie eine Schutzbrille bzw. ggf. einen Gesichtsschutz und schwer entflammbare Baumwollkleidung oder eine Lederschürze. Tragen Sie ggf. Schutzhandschuhe aus Leder als Schutz gegen Verbrennungen. - Verwenden Sie zum Absaugen von Schleifstäuben aus brennbarem Leichtmetall nur geeignete Absaugeinrichtungen (geeignet mindestens für Zone 22). |
| Gesundheitsgefahr durch Stäube Beim Schleifen werden kleinste Partikel abgetragen. Die frei werdenden Stäube können die Lunge stark belasten. | - Tragen Sie bei starker Staubentwicklung eine Atemschutzmaske mit Partikelfilter (FFP). - Bei länger andauernden Arbeiten oder beim Bearbeiten von gesundheitsschädlichen Stoffen (z. B. bei der Bearbeitung von Beton, Naturstein oder beschichteten Flächen) müssen Sie eine geeignete Absaugung verwenden. |
| Gesundheitsgefahr durch Lärm | - Tragen Sie Gehörschutz bei der Verwendung des Winkelschleifers. |
| Gesundheitsgefahr durch Vibrationen (Hand-Arm-Schwingungen) | - Verwenden Sie für längere Arbeiten möglichst Winkelschleifer mit Autobalancer und Anti-Vibrationshandgriff. - Alternativ: Begrenzen Sie die Verwendungsdauer des Winkelschleifers und machen Sie regelmäßig eine Arbeitspause mit dem Gerät. |