Arbeitsschutzmassnahmen MMA Harze-Verwendung Arbeitssicherheit Checkliste

| Checkliste: Arbeitsschutzmaßnahmen bei der Verwendung von MMA-Harzen |  |
| --- | --- |
| Sie … | 3 |
| … achten auf einen ausreichenden Luftwechsel bei Arbeiten in Innenräumen. Streben Sie einen 5- bis 7-fachen, stündlichen Luftwechsel, bezogen auf das Volumen über der zu beschichtenden Fläche, an, um eine vollständige Durchhärtung der MMA-Harze zu gewährleisten. Machen Sie sich Gedanken bzgl. eines Belüftungskonzeptes. | ☐ |
| … beachten die TRGS 900 „Arbeitsplatzgrenzwerte“, laut der für Methylmethacrylat ein Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) von 50 ppm bzw. 210 mg/m³ gilt. | ☐ |
| … achten darauf, dass eine kurzzeitige Überschreitung des AGW nicht länger als 15 Minuten dauern und 100 ppm nicht überschreiten darf. Halten Sie nach einer solchen (zulässigen) Überschreitung einen Zeitraum von einer Stunde ein, in der es zu keiner Überschreitung kommt. | ☐ |
| … verwenden ein Atemschutzgerät, sofern Sie eine Unterschreitung des AGW durch technische Maßnahmen nicht erreichen können. In der Regel können Sie den Gasﬁltertyp A einsetzen, wobei Sie darauf zu achten haben, dass die Gasﬁlterklasse von der Schadgaskonzentration vor Ort abhängig ist. Beachten Sie: Atemschutzgeräte mit Gebläseunterstützung, die keinen erhöhten Atemwiderstand bieten, unterliegen keiner Tragezeitbegrenzung, für sie sind keine arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen vorgeschrieben. Im Gegensatz dazu ist das Tragen von anderen Atemschutzgeräten (ohne Zufuhr von Frischluft) nicht G26-befreit bzw. nicht befreit von der DGUV-Empfehlung „Atemschutzgeräte (Vorsorge)“. | ☐ |
| … stellen durch einen Luftwechsel sicher, dass bei der Abführung von mit MMA-Harzen verunreinigter Luft eine Beeinträchtigung Dritter durch störende Geruchswahrnehmung minimiert wird. | ☐ |
| … stellen geeignete Arbeitskleidung (Schutzhandschuhe, langärmeliger Schutzanzug, chemikalienbeständige Schuhe) zur Verfügung; schauen Sie sich hierzu auch den Abschnitt 8 im Sicherheitsdatenblatt an. | ☐ |
| … weisen Ihre Mitarbeiter auf die Pflicht hin, eine Sicherheitsschutzbrille zu tragen, wenn bei der Verarbeitung von MMA-Harzen mit Spritzern zu rechnen ist. | ☐ |
| … halten eine Augenspülﬂasche vor. | ☐ |
| … vermeiden alle Zündquellen, da Methylmethacrylat durch seinen niedrigen Flammpunkt als leicht entzündbare Flüssigkeit eingestuft ist und mit Luft zündfähige Gemische entwickeln kann. Treffen Sie vorbeugende Feuerschutzmaßnahmen. | ☐ |
| … beachten die für den Transport gültigen Bestimmungen, wie ADR, RID und ADN, da MMA-Harze als Gefahrgut in die Klasse 3 „Entzündbare flüssige Stoffe“ eingestuft sind. Schauen Sie sich hierzu auch den Abschnitt 14 im Sicherheitsdatenblatt an. | ☐ |
| … beachten die TRGS 510 „Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern“ und insbesondere das Zusammenlagerungsverbot von MMA-Harzen und den reaktiven Radikalen, also zumeist Peroxiden. Achten Sie darauf, dass die Lagertemperatur 25 °C nicht überschreitet und die MMA-Harze in zugelassenen, dichten und gut verschlossenen Behältern vor Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. | ☐ |
| … erstellen für den Umgang mit MMA-Harzen eine Betriebsanweisung. | ☐ |