checkliste: bleche sicher transportieren und lagern

| Frage |  | Antwort |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ja | Nein |
| Anlieferung |  |  |  |
|  | Ist die Anlieferungsstelle zweckmäßig gestaltet und sind dort geeignete Geräte und Hilfsmittel vorhanden, um die gelieferten Bleche ohne Unfallgefährdung entgegenzunehmen (u. a. ausreichender Platz und kippsichere Gestelle zur Zwischenlagerung vor der Beförderung zum endgültigen Lagerort)? | ☐ | ☐ |
|  | Weisen Sie die Lieferanten bei der Bestellung auf besondere Umstände hin, die sicherheitstechnisch zu beachten sind (z. B. Maximalgewicht, Hebegeräte usw.)? | ☐ | ☐ |
|  | Ist vor Anlieferung der Bleche sichergestellt, dass die Anlieferungsstelle gut zugänglich und frei von Hindernissen ist? | ☐ | ☐ |
|  | Ist sichergestellt, dass die noch an der Anlieferungsstelle befindlichen Bleche den innerbetrieblichen Verkehr nicht behindern können? | ☐ | ☐ |
|  | Sind die Entladestellen ausreichend gekennzeichnet und beleuchtet? | ☐ | ☐ |
| Ein- und Auslagern |  |  |  |
|  | Entsprechen alle Lagerplätze in Ihrem Betrieb dem tatsächlichen Lagerungsbedarf (z. B. günstige Platzierung in der Produktionskette, ausreichende Platzverhältnisse, Einhaltung der zulässigen Bodenbelastung)? | ☒ | ☐ |
|  | Sind alle Lagerplätze ausreichend gekennzeichnet und beleuchtet? | ☐ | ☐ |
|  | Ist die Tragfähigkeit an allen Hebegeräten und Anschlagmitteln deutlich erkennbar angegeben? | ☐ | ☐ |
|  | Ist sichergestellt, dass die gelagerten Bleche nicht rutschen, umkippen oder auf Personen fallen können, die sich in der Umgebung befinden? | ☐ | ☐ |
|  | Werden die Bleche beim Einlagern so angeordnet, dass sie gefahrlos wieder ausgelagert werden können (z. B. horizontal auf Unterleghölzern oder vertikal in leicht zugänglichen Gestellen oder auf Transportwagen)? | ☐ | ☐ |
|  | Werden auch ggf. vorhandene Restbleche so angeordnet, dass sie nicht rutschen, umkippen oder auf Personen fallen können? | ☐ | ☐ |
|  | Können die einzelnen Bleche und Blechpakete ohne Erklettern der Stapel oder Regale ein- und ausgelagert werden? | ☐ | ☐ |
|  | Sind alle Regale und Gestelle ausreichend stabil und tragfähig und in ordnungsgemäßem Zustand? | ☐ | ☐ |
|  | Sind alle vorhandenen Transport- und Hebegeräte in ordnungsgemäßem Zustand? | ☐ | ☐ |
| Organisation und Unterweisung |  |  |  |
|  | Unterziehen Sie alle Lagereinrichtungen (Regale, Hebegeräte, Leitern usw.) regelmäßigen wiederkehrenden Prüfungen und setzen Sie defekte Geräte/Einrichtungen umgehend instand bzw. tauschen Sie sie aus? | ☐ | ☐ |
|  | Stehen geeignete persönliche Schutzausrüstungen (PSA) zur Verfügung (z. B. Schnittschutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe) und benutzen die Beschäftigten sie vorschriftsmäßig? | ☐ | ☐ |
|  | Unterweisen Sie die betroffenen Beschäftigten vor Aufnahme der Tätigkeit über alle Schutzmaßnahmen und sonstige sicherheitsrelevante Themen (z. B. richtiges Heben und Tragen, sicheres Anschlagen, Bedienung der Hebegeräte, Benutzung der PSA)? | ☐ | ☐ |
|  | Wiederholen Sie die Sicherheitsunterweisungen mindestens einmal jährlich? | ☐ | ☐ |
|  | Sind, sofern erforderlich, schriftliche Betriebsanweisungen (z. B. für den Umgang mit Hebegeräten) vorhanden und sind sie fester Bestandteil der Sicherheitsunterweisungen? | ☐ | ☐ |
|  | Kontrollieren die Vorgesetzten die Einhaltung der Schutzmaßnahmen und sanktionieren sie ein widersetzliches Verhalten? | ☐ | ☐ |