Gefahrgutbeauftragtenprüfung Gefahrguttransport Fragebogen

| a) Unter dem Aspekt der „Sicherung“ müssen nach RID Bereiche innerhalb von Rangierbahnhöfen, die für das zeitweilige Abstellen während der Beförderung gefährlicher Güter verwendet werden, … |  |
| --- | --- |
| 1. … umzäunt werden. | ☐ |
| 2. … nur außerhalb der gewöhnlichen Betriebsstunden von einem Wachdienst bewacht werden. | ☐ |
| 3. … gut beleuchtet sein. | ☐ |
| 4. … rund um die Uhr bewacht werden. | ☐ |
| b) Welche Angaben sind im Beförderungspapier für freigestellte Versandstücke der Klasse 7 nach ADR in jedem Fall erforderlich? |  |
| 1. UN-Nummer, Name und Anschrift des Absenders und des Empfängers. | ☐ |
| 2. UN-Nummer. | ☐ |
| 3. UN-Nummer, Benennung, Klasse, Name und Anschrift des Absenders und Empfängers. | ☐ |
| 4. UN-Nummer, Bruttomasse. | ☐ |
| c) Eine Verpackung enthält in ihrem Zulassungskennzeichen den Buchstaben Y. Für welche Verpackungsgruppe oder Verpackungsgruppen darf die Verpackung eingesetzt werden? |  |
| Verpackungsgruppen I, III | ☐ |
| Verpackungsgruppen II, III | ☐ |
| Verpackungsgruppe I | ☐ |
| Verpackungsgruppe I, II, III | ☐ |
| d) Wonach richten sich nach ADR die Zusammenladeverbote? |  |
| Nach dem Fahrzeug | ☐ |
| Nach der Kennzeichnung der Versandstücke mit Gefahrzetteln | ☐ |
| Nach der Mengengrenze nach Unterabschnitt 1.1.3.6 | ☐ |
| Nach der Kennzeichnung mit Ausrichtungspfeilen | ☐ |
| e) Aus welchen Unterlagen können gemäß RID die zu treffenden Maßnahmen bei einem Unfall mit gefährlichen Gütern entnommen werden? |  |
| Aus dem Beförderungspapier | ☐ |
| Aus den schriftlichen Weisungen | ☐ |
| Aus der Bescheinigung über die Prüfung des Tankcontainers | ☐ |
| Aus der Tankakte | ☐ |
| f) Welcher Personenkreis an Bord eines Seeschiffes ist vom Kapitän über das Vorhandensein gefährlicher Güter an Bord zu informieren? |  |
| Nur sein Stellvertreter | ☐ |
| Alle mit Notfallmaßnahmen befassten Besatzungsmitglieder | ☐ |
| Alle Besatzungsmitglieder | ☐ |
| Alle an Bord befindlichen Personen | ☐ |
| g) Wer hat die detaillierte Beschreibung aller vermittelten Unterweisungsinhalte nach Kapitel 1.3 RID aufzubewahren? |  |
| Arbeitgeber und Arbeitnehmer | ☐ |
| Der Gefahrgutbeauftragte | ☐ |
| Nur der Arbeitgeber | ☐ |
| Nur der Arbeitnehmer | ☐ |
| h) Welche Aussage über die Beförderung in loser Schüttung ist nach ADR richtig? |  |
| Flüssige gefährliche Güter sind generell zur Beförderung in loser Schüttung zugelassen. | ☐ |
| Die Beförderung in loser Schüttung ist die Beförderung von festen Stoffen in Verpackungen. | ☐ |
| Die Beförderung von gefährlichen Gütern in loser Schüttung ist nur zulässig, wenn diese Beförderungsart ausdrücklich zugelassen ist. | ☐ |
| Das ADR lässt die Beförderung von Gütern in loser Schüttung generell nicht zu. | ☐ |
| i) Auf welche maximale Verwendungsdauer ist die Nutzung von flexiblen Schüttgut-Containern ab dem Zeitpunkt der Herstellung nach ADR beschränkt? |  |
| 2 Jahre | ☐ |
| 2,5 Jahre | ☐ |
| 5 Jahre | ☐ |
| Unbegrenzt, solange der Schüttgut-Container dicht ist | ☐ |