Selbst-check: lagerung gefahrstoffe

| Sind die folgenden Schutzmaßnahmen umgesetzt? (Auszug allgemeine Maßnahmen nach Nr. 4 TRGS 510) | Ja | Nein |
| --- | --- | --- |
| - Wird darauf geachtet, dass an Arbeitsplätzen so wenig Gefahrstoffe wie möglich vorhanden sind (Tages- bzw. Schichtbedarf)? | □ | □ |
| - Werden Gefahrstoffe, deren Menge die Grenze der Tabelle 1 TRGS 510 übersteigt, in einem Lager aufbewahrt? | □ | □ |
| - Lagern flüssige und feste Gefahrstoffe so, dass Freisetzungen erkannt, aufgefangen und umgehend beseitigt werden können? | □ | □ |
| - Stehen Behälter mit flüssigen Gefahrstoffen in einer Rückhalteeinrichtung (z. B. Auffangwanne), die mindestens den Inhalt des größten Gebindes aufnehmen kann? | □ | □ |
| - Lagern nur solche Gefahrstoffe gemeinsam in einem Raum, einem Sicherheitsschrank bzw. auf einer Auffangwanne, zwischen denen keine gefährlichen Reaktionen zu erwarten sind? Tipp: Hilfestellung gibt die Zusammenlagerungstabelle aus Nr. 13 TRGS 510. | □ | □ |
| - Lagern die Gefahrstoffe in Gebinden, die so beschaffen sind, dass vom Inhalt nichts nach außen gelangen kann? Dies ist idealerweise die Originalverpackung. | □ | □ |
| - Sind alle lagernden Gebinde unbeschädigt und verschlossen? | □ | □ |
| - Sind alle Gebinde so gekennzeichnet, dass der Inhalt klar identifizierbar ist (Mindestkennzeichnung = Piktogramm + Stoffbezeichnung)? | □ | □ |
| - Werden Gefahrstoffe ausschließlich in Gebinden aufbewahrt, bei denen eine Verwechslung mit Lebensmittelgefäßen ausgeschlossen ist? | □ | □ |
| - Wird darauf geachtet, dass Gefahrstoffe nicht in unmittelbarer Nähe von Arznei-, Lebens- oder Futtermitteln einschließlich deren Zusatzstoffen, Kosmetika und Genussmitteln aufbewahrt oder gelagert werden? | □ | □ |
| - Wird darauf geachtet, dass Gefahrstoffe nicht auf Verkehrswegen (u. a. Treppenräume, Flucht- und Rettungswege, Durchgänge, Durchfahrten und enge Höfe) oder in Pausen-, Bereitschafts-, Sanitär-, Sanitätsräume oder Tagesunterkünfte gelagert werden? | □ | □ |
| - Werden Gefahrstoffe in Arbeitsräumen in geeigneten Einrichtungen gelagert (z. B. auf Auffangwannen oder in Sicherheitsschränken)? | □ | □ |
| - Wird darauf geachtet, dass sich in unmittelbarer Nähe von Gebinden mit entzündbaren Gefahrstoffen keine Zündquellen befinden? | □ | □ |
| - Werden Druckgasbehälter in Arbeitsräumen ausschließlich in Sicherheitsschränken mit Feuerwiderstandsklasse 30 oder höher gelagert? | □ | □ |
| - Sind Aerosolpackungen und Druckgaskartuschen so gelagert, dass sie vor einer direkten Erwärmung durch Sonneneinstrahlung oder andere Wärmequellen geschützt sind? | □ | □ |
| - Sind besonders gefährliche Stoffe so gelagert, dass nur fachkundige und zuverlässige Personen Zugang zu ihnen haben (z. B. in einem verschlossen Schrank)? Hinweis: Dies betrifft Stoffe mit den H-Sätzen: H300, H301, H310, H311, H330, H331, H350*, H340, H370 und H372. | □ | □ |