Seite

1

CHECKLISTE: REAKTIONSHARZE

| Reaktionsharze |  | Antwort |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ja | nein |
| Verwendete Produkte |  |  |  |
|  | Sind in Ihrem Betrieb alle Sicherheitsdatenblätter, Herstellerinformationen und sonstigen Unterlagen vorhanden, die über die Eigenschaften und Gefahren der verwendeten Produkte sowie die erforderlichen, Schutzmaßnahmen Aufschluss geben? | ☐ | ☐ |
|  | Haben Sie die relevanten Informationen (z. B. über Toxizität, Flammpunkt, Schutzmaßnahmen) an alle betroffenen Mitarbeiter weitergegeben? | ☐ | ☐ |
|  | Sind alle Gebinde korrekt gekennzeichnet? | ☐ | ☐ |
|  | Haben Sie die Möglichkeit genau geprüft, gefährliche Arbeitsstoffe durch weniger gefährliche Produkte zu ersetzen (z. B. Polyesterharze mit geringer Styrol-Ausdünstung)? | ☐ | ☐ |
| Werkstätten und Lager |  |  |  |
|  | Sind die Räume und Arbeitsplätze, an denen Reaktionsharze gelagert oder verwendet werden, ausreichend natürlich oder künstlich belüftet? | ☐ | ☐ |
|  | Werden Lüftungsanlagen und andere technische Schutzeinrichtungen ordnungsgemäß gewartet und instand gehalten? | ☐ | ☐ |
|  | Werden Peroxide von den anderen Arbeitsstoffen getrennt gelagert (z. B. in einem separaten Raum oder in einem separaten Metallschrank)? | ☐ | ☐ |
|  | Werden beim offenen Umgang mit gefährlichen Arbeitsstoffen, z. B. beim Abwägen, Quellenabsaugungen verwendet? | ☐ | ☐ |
|  | Sind die Arbeitsplätze, an denen im Spritzverfahren gearbeitet wird, von den übrigen Arbeitsplätzen abgetrennt und mit wirksamen Absaugvorrichtungen ausgestattet? | ☐ | ☐ |
|  | Sind beim Umgang mit leicht brennbaren Flüssigkeiten (z. B. an Reinigungsanlagen mit Aceton) und bei deren Lagerung die explosionsgefährdeten Bereiche definiert und gekennzeichnet? | ☐ | ☐ |
|  | Wird in explosionsgefährdeten Zonen jede wirksame Zündquelle (z. B. offenes Feuer, elektrische Funken, elektrostatische Entladungen) vermieden? | ☐ | ☐ |
|  | Wird der Arbeitsplatz sauber gehalten (z. B. durch Abdecken von Tischen und Fußböden mit Papier oder anderem leicht entfernbarem Material)? | ☐ | ☐ |
|  | Werden Harzreste, verschmutztes Abdeckmaterial und gebrauchte Einwegutensilien rasch entsorgt? | ☐ | ☐ |
|  | Stehen im Arbeitsbereich geeignete Feuerlöscher oder andere Löscheinrichtungen zur Verfügung? | ☐ | ☐ |
| Persönliche Schutzausrüstung und Unterweisungen |  |  |  |
|  | Stehen geeignete Atemschutzgeräte zur Verfügung und werden sie getragen (z. B. Atemschutzgeräte mit Frischluftzufuhr, Filtermasken gegen Partikel beim Umfüllen staubender Härter etc.)? | ☐ | ☐ |
|  | Verfügen die Beschäftigten auch über alle anderen notwendigen Schutzausrüstungen (z. B. Schutzhandschuhe, Hautschutzmittel) und benutzen sie sie auch? | ☐ | ☐ |
|  | Werden die Mitarbeiter vor dem erstmaligen Arbeiten mit Reaktionsharzen und in der Folge mindestens einmal jährlich (Mitarbeiter bis zu 18 Jahren halbjährlich) über die Gefahren und nötigen Schutzmaßnahmen instruiert? | ☐ | ☐ |
|  | Kontrollieren die Vorgesetzten, dass die Mitarbeiter die Schutzmaßnahmen einhalten? | ☐ | ☐ |