Übersicht: 8 Regeln zur richtigen Benutzung von Chemikalienschutzhandschuhen

| Prüfpunkt |  |
| --- | --- |
| 1. | Prüfen Sie jeden Handschuh vor dem Tragen auf äußerlich erkennbare Beschädigungen. |
| 2. | Säubern Sie vor dem Anziehen der Schutzhandschuhe Ihre Hände gründlich und trocknen Sie sie sorgfältig ab (Fingerzwischenräume nicht vergessen!) |
| 3. | Beachten Sie bei der Tragedauer immer die Permeationszeit (Durchdringen von Stoffen durch das Handschuhmaterial). Angaben dazu finden Sie in der Gebrauchsanweisung des Handschuhs – ansonsten beim Hersteller nachfragen! Tragen Sie die Schutzhandschuhe aber auf keinen Fall länger als 2 Stunden ununterbrochen. |
| 4. | Schlagen Sie nach dem Anziehen den Stulpenrand so um, dass keine Flüssigkeiten von oben hineindringen können. |
| 5. | Reinigen Sie den Handschuh vor dem Ausziehen: • Nach Kontakt mit Farben, Pigmenten usw. die Schutzhandschuhe mit einem lösemittelgetränkten Tuch säubern und trockenreiben. • Nach Kontakt mit Lösemitteln reiben Sie den Handschuh trocken. • Nach Kontakt mit Säuren oder Laugen waschen Sie den Handschuh mit reichlich Wasser ab und reiben ihn anschließend trocken. |
| 6. | Berühren Sie die Außenseite des Handschuhs beim Ausziehen nicht mit der bloßen Haut, sondern fassen Sie ihn an der Innenseite der Stulpe an und streifen ihn dann langsam ab. |
| 7. | Nach dem Ablegen des Handschuhs die Hände waschen und mit einem Hautpflegemittel behandeln. |
| 8. | Vergewissern Sie sich vor dem erneuten Tragen, dass der Handschuh gut ausgetrocknet ist. |