| Betriebsanweisung Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Ersteller: | Verantwortlicher: |
| ## 1. Anwendungsbereich |  |  |
| - Diese Betriebsanweisung gilt für die Benutzung der PSA gegen Absturz bei Reinigungs-, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten. - Machen Sie sich vor Aufnahme der Tätigkeit mit Gebrauchsanleitung und Betriebsanweisung bekannt und beachten Sie die darin enthaltenen Sicherheitsregeln. |  |  |
| ## 2. Gefahren |  |  |
| - Bei Arbeiten an _____________________ besteht Gefahr durch Absturz. - Verletzungsgefahr bei einer Unfallhöhe von __ m, unter Umständen Lebensgefahr. |  |  |
| ## 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |
| - Nehmen Sie die Tätigkeit erst nach einer Unterweisung gemäß DGUV-regel 112-198 „Benutzung von persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz“ sowie einer tätigkeitsbezogenen Einweisung auf. - Achten Sie auf regelmäßige Wiederholung der Unterweisung, mindestens einmal pro Jahr. - Verwenden Sie Auffanggurte der Form _____________________. - Beachten Sie bei der Verwendung die Gebrauchsanleitung des Herstellers. - Verwenden Sie als Anschlagpunkte: _____________________. - Legen Sie die PSA gegen Absturz erst nach einer Sichtprüfung auf mögliche Mängel vor dem Betreten des erhöhten Standorts an. - Beachten Sie bei der Sichtprüfung insbesondere folgende Punkte: Deformationen an Auffangösen, Beschädigungen am Gurtmaterial, starke Verschmutzungen. - Schlagen Sie sich unmittelbar nach Erreichen des Arbeitsplatzes und vor Aufnahme der Arbeiten an den hierfür vorgesehenen Anschlagpunkten an. - Lösen Sie die Verbindung erst nach Abschluss der Arbeiten, unmittelbar vor dem Verlassen des Standorts. |  |  |
| ## 4. Verhalten bei festgestellten Mängeln |  |  |
| - Nehmen Sie die Arbeiten bei festgestellten Mängeln an der PSA gegen Absturz oder an den Anschlageinrichtungen nicht auf bzw. unterbrechen Sie diese sofort. - Informieren Sie bei festgestellten Mängeln unverzüglich den verantwortlichen Vorgesetzten. - Nehmen Sie die Arbeiten erst nach Prüfung und Freigabe der betroffenen Ausrüstung durch _____________________ wieder auf. |  |  |
| ## 5. Pflege und Aufbewahrung |  |  |
| - Transportieren Sie die PSA gegen Absturz nur in den dafür vorgesehenen Transportbehältern. - Vermeiden Sie den Kontakt der PSA gegen Absturz mit Säuren oder Laugen. - Setzen Sie PSA gegen Absturz nicht zu hohen Temperaturen (> 60°) oder zu tiefen Temperaturen (< -10°) aus. Beachten Sie zusätzlich die Herstellerangaben. - Bewahren Sie die PSA gegen Absturz freihängend an einem trockenen Ort auf. - Reinigen Sie die PSA gegen Absturz gemäß den Herstellerangaben nach jedem Einsatz. |  |  |
| ## 6. Instandhaltung und Prüfung |  |  |
| - Ersetzen Sie schadhafte Teile nur durch den Originalteilen entsprechende Teile. - Sorgen Sie für regelmäßige Prüfung der PSA gegen Absturz entsprechend den betrieblichen Einsatzbedingungen, jedoch mindestens einmal im Jahr durch _____________________. |  |  |
| ## 7. Verhalten bei Unfällen / Erste Hilfe |  |  |
| - Bergen Sie verunfallte Personen unverzüglich. - Führen Sie Erste Hilfe-Maßnahmen durch. - Stellen Sie die weitere ärztliche Versorgung sicher: Rettungsleitstelle (Notruf): _____________________ Betriebssanitäter: _____________________ - Informieren Sie umgehend den Vorgesetzten. - Stellen Sie die Arbeiten bei Beanspruchung der PSA oder der Anschlageinrichtungen durch einen Absturz sofort ein und übergeben Sie die Ausrüstung zur Prüfung an den verantwortlichen Vorgesetzten. - Setzen Sie die Arbeiten erst fort, nachdem die Prüfung und Freigabe der PSA durch _____________________ erfolgt ist. |  |  |