Atemluft: Gefahrstoffe Gefährdungsbeurteilung Tabelle

Gefahrstoffe und für die Konzentrationsmessung geeignete Prüfröhrchen (Beispiele)

| Gefahrstoff | CAS-Nr. | Hersteller und Bezeichnung der Prüfröhrchen |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Auer | Kitagawa | Dräger |
| Aceton | 67-64-1 | 5086-829 Typ: Aceton-100 | 551 109 Typ: 102 SD | CH 22901 Typ: Aceton 100/b |
| Ammoniak | 7664-41-7 | D5085-845 Typ: NH 3-2 | 548 667 Typ: 105 SC | CH 20501 Typ: Ammoniak 5/a |
| Butylacetat | 123-86-4. | -- | 551 182 Typ: 153 U | -- |
| Essigsäure | 64-19-7 | 5086821 Typ: Essigsäure-1 | 549 194 Typ: 216 S | 67 22 101 Typ: Essigsäure 5/a |
| Isobutanol | 78-83-1 | D5086-818 Typ: Ethanol-100 | 549 426 Typ: 208 U | -- |
| Salzsäure | 7647-01-0 | 5085-846 Typ: HCL-1 | 548 998 Typ: 173 SB | CH 29501 Typ: Salzsäure 1/a |
| Spiritus Ethanol | 64-17-5 | 5086818 Typ: Ethanol-100 | 549 210 Typ: 104 SA | 81 01 631 Typ: Alkohol 25/a |
| Toluol | 108-88-3 | 5085-828 Typ: Tol-5 | 550 226 Typ: 124 SA | 81 01661 Typ: Toluol 5/b |
| Xylol | 1330-20-7 | 5086811 Typ: Tol-5 | 550 998 Typ: 143 SB | 67 33 161 Typ: Xylol 10/a |
| Kohlenmo- noxid |  | 5085847 | 549 566 Typ: 106S | 67 33 051 Typ: 2/a Kohlenstoffmonoxid |
| Sauerstoff | 7782-44-7 | Auf Anfrage | 549 798 Typ: 159 SA | 81 03 261 Typ: Sauerstoff 5%/C |