Einstufung-Kennzeichnungselemente GefahrstoffE

Einstufungen, bei denen Gefahrenpiktogramm, Signalwort, Gefahren- und/oder Sicherheitshinweis entfallen dürfen (Auswahl)

| Einstufung und entsprechende Kennzeichnungselemente |  |  |  |  | Status aufgrund von Sonderregelun- gen |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gefahrenklasse | Gefahrenklasse- und Kategorie- Code | Gefahren- piktogramm | Gefahren- hinweis | Signalwort | Gefahren- hinweis | Sicher- heitshin- weis | Signalwort |
| Entzündbare Gase | Flam. Gas 2 | kein | H221 | Achtung | erforderlich | entfallen | erforderlich |
| Oxidierende Gase | Ox. Gas 1 |  | H270 | Gefahr | entfällt | entfallen | erforderlich |
| Gase unter Druck | Press. Gas |  | H280 oder H281 | Achtung | entfällt | entfallen | erforderlich |
| Entzündbare Flüssigkeiten | Flam. Liq. 2 |  | H225 | Gefahr | entfällt | entfallen | erforderlich |
|  | Flam. Liq. 3 |  | H226 | Achtung |  |  | erforderlich |
| Entzündbare Feststoffe | Flam. Sol. 1 |  | H228 | Gefahr | entfällt | entfallen | erforderlich |
|  | Flam. Sol. 2 |  | H228 | Achtung |  |  | erforderlich |
| Korrosiv gegenüber Metallen | Met. Corr. 1 |  | H290 | Achtung | entfällt | entfallen | entfällt |
| Akute Toxizität | Acute Tox. 4 |  | H302 H312 H332 | Achtung | entfällt | entfallen | erforderlich |
| Ätz-/ Reizwirkung auf die Haut | Skin Irrit. 2 |  | H315 | Achtung | entfällt | entfallen | erforderlich |
| Schwere Augenschädigung/ Augenreizung | Eye Irrit. 2 |  | H319 | Achtung | entfällt | entfallen | erforderlich |
| Reproduktionstoxizität | Lakt. | Kein | H362 | kein | erforderlich | entfallen | erforderlich |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität – einmalige Exposition | STOT SE 2 |  | H371 | Achtung | entfällt | entfallen | erforderlich |
|  | STOT SE 3 |  | H335 H336 | Achtung |  |  | erforderlich |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität – wiederholte Exposition | STOT RE 2 |  | H373 | Achtung | entfällt | entfallen | erforderlich |
| Gewässergefährdend | Aquatic Acute 1 |  | H400 | Achtung | entfällt | entfallen | erforderlich |
|  | Aquatic Chronic 1 |  | H410 | Achtung |  |  | erforderlich |
|  | Aquatic Chronic 2 |  | H411 | kein |  |  | kein |
|  | Aquatic Chronic 3 Aquatic Chronic 4 | Kein | H412 H413 | kein | erforderlich | entfallen | kein |