ORGANISCHE PEROXIDE GEFAHRSTOFFE ÜBERSICHT

Tabelle 3: Einteilung organischer Peroxide in Gefahrengruppen

| Gefahren- gruppe | Eigenschaften | Abbrandge- schwindigkeit (korrigierter Stoffdurchsatz) |
| --- | --- | --- |
| OP I | Peroxide dieser Gruppe brennen sehr heftig unter starker Wärmeentwicklung ab. Der Brand breitet sich rasch aus. Per- oxide bzw. Packungen können auch vereinzelt mit geringer Druckwirkung explodieren; dabei kann sich der gesamte In- halt einer Packung umsetzen. Einzelne brennende Packun- gen können fortgeschleudert werden. Die Gefährdung der Umgebung durch Wurfstücke ist gering. Die Gebäude in der Umgebung sind im Allgemeinen durch Druckwirkung nicht gefährdet. Diese Gefahrgruppe wird in die Untergruppen I a und I b unterteilt. | Untergruppe Ia: > 300 kg/min Untergruppe Ib: >140 kg/min – < 300 kg/min |
| OP II | Die Peroxide dieser Gruppe brennen heftig unter starker Wärmeentwicklung ab. Der Brand breitet sich rasch aus. Die Peroxide bzw. Packungen können auch vereinzelt mit gerin- ger Druckwirkung explodieren; dabei setzt sich jedoch nicht der gesamte Inhalt einer Packung um. Die Umgebung ist hauptsächlich durch Flammen und Wärmestrahlung gefähr- det. Bauten in der Umgebung sind durch die Druckwirkung nicht gefährdet. | 60 kg/min – < 140 kg/min |
| OP III | Die Peroxide dieser Gruppe brennen ab, wobei die Auswir- kungen des Brandes mit denen brennbarer Stoffe vergleich- bar sind. | < 60 kg/min |
| OP IV | Die Peroxide dieser Gruppe sind schwer entzündbar und brennen so langsam ab, dass die Umgebung durch Flammen und Wärmestrahlung praktisch nicht gefährdet ist. | Angabe ist für die- se Gefahrgruppe nicht möglich. |