gefährdungsbeurteilung: so identifizieren sie explosionsgefährdete bereiche

tabelle: übersicht der zoneneinteilung

Wird die Bildung einer gefährlichen explosionsfähigen Atmosphäre nicht sicher verhindert, sind zusätzliche technische und organisatorische Explosionsschutzmaßnahmen notwendig. Damit Sie zielgerichtet geeignete Schutzmaßnahmen auswählen können, müssen Sie die Bereiche, in denen explosionsfähige Atmosphäre auftritt, in Zonen einteilen. Die Zuweisung der in der Tabelle auf folgender Seite dargestellten Zonen erfolgt in Abhängigkeit von der typischen Dauer des Vorhandenseins explosionsfähiger Atmosphäre.

Die Ziffern 0, 1 oder 2 werden Zonen explosionsfähiger Atmosphäre als Gemisch aus Luft, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln und die Ziffern 20, 21, 22 Bereichen, in denen explosionsfähige Atmosphäre in Form einer Wolke aus brennbarem Staub, der in der Luft enthalten ist, zugeordnet (siehe Tabelle).

| Zone Beschreibung |  | Beispiele |
| --- | --- | --- |
| Zone 0 Zone 20 | Ein Bereich, in dem gefährliche explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Stoffen ständig, über lange Zeiträume oder häufig vorhanden ist. | Das Innere von Behältern oder Apparaturen, bei staubenden Gütern, auch Mühlen, Trocknern, Mischern, Förderleitungen, Silos etc. |
| Zone 1 Zone 21 | Ein Bereich, in dem sich im Normalbetrieb gelegentlich eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Stoffen bilden kann. | Die nähere Umgebung von Beschickungs-, Füll- oder Entleerungsöffnungen, die nähere Umgebung um die Zone 0, der nähere Bereich bei Abfüllstellen in Behälter oder Bereiche, in denen abgelagerter Staub in solchen Mengen vorliegt, dass es bereits im Normalbetrieb gelegentlich zum Aufwirbeln kommen kann. |
| Zone 2 Zone 22 | Ein Bereich, in dem im Normalbetrieb eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Stoffen normalerweise nicht auftritt und, wenn doch, dann nur selten und für kurze Zeit. | Bereiche um Rohrleitungen in geschlossenen Räumen, die technisch dicht sind, Bereiche, die die Zonen 0 oder 1 umgeben, oder Bereiche, in denen Staubablagerungen zu erwarten sind, die aber regelmäßig beseitigt werden, oder in denen aufgrund einer Vielzahl von Freisetzungsquellen Staubablagerungen vorhanden sind. |