schwerpunktthema

Die optimale arbeitsbühne: Mit dieser Aufstellung finden Sie das richtige gerät für ihre arbeiten

| Fragen Sie diese Parameter bei der Auswahl des Geräts ab | Warum das wichtig ist/ Beispieldaten und Einheiten, die angegeben werden | Meine Daten/Mein Bedarf/Was ist bei mir möglich? |
| --- | --- | --- |
| Max. Arbeitshöhe | Je höher diese Angabe ist, desto höher kann gearbeitet werden./12,00 m |  |
| Seitliche Reichweite | Je höher diese Angabe ist, desto flexibler ist man auf einem Standpunkt./8,45 m |  |
| Max. Korblast | Sie gibt an, wie belastbar der Korb ist. Die Angaben gilt Personen und Zubehör./120 kg |  |
| Drehbereich | Je höher diese Angabe ist, desto flexibler ist der Arbeitskorb auf einem Standpunkt./220° |  |
| Positionierbar bis Geländeneigung | Diese Angabe sagt aus, wie flexibel das Gerät auf unebenem und wie stabil es auf dem Gelände ist. Dies ist wichtig für die Gefährdungsbeurteilung./2,0°/3,5 % |  |
| Max. Steigfähigkeit | Diese Angabe sagt aus, wie flexibel das Gerät auf unebenem Gelände und wie steigfähig es auf Anhöhen ist. Dies ist wichtig für die Gefährdungsbeurteilung. /8,5°/15,0 % |  |
| Böschungswinkel | Diese Angabe sagt aus, wie flexibel das Gerät auf unebenem Gelände und wie steigfähig es auf Anhöhen ist. Dies ist wichtig für die Gefährdungsbeurteilung.,5°/15,0 % |  |
| Fahrgeschwindigkeit | Diese gibt an, wie schnell sich das Gerät auf dem Gelände (im Arbeitszustand) bewegen kann. Dies ist wichtig für die Gefährdungsbeurteilung./1,2 km/h |  |
| Baulänge mit Arbeitskorb | Diese gibt an, welche Länge das Gerät im Transportmodus hat. Dies ist wichtig, denn die Dimension gibt vor, ob sie im Gelände oder im Gebäude manövrierbar ist./4,75 m |  |
| Bauhöhe | Sie gibt an, wie hoch das Gerät im Transportmodus ist. Dies ist wichtig, denn die Dimension gibt vor, ob sie im Gelände oder im Gebäude manövrierbar ist./1,99 m |  |
| Baubreite | Die Dimension der Baubreite gibt vor, ob sie im Gelände oder im Gebäude manövrierbar ist./1,76 m |  |
| Gesamtgewicht | Dies ist wichtig, da man hier sehen kann, ob der Boden bzw. der Untergrund die Belastung aushält./2.985 kg |  |
| Nutzlast im Fahrzustand | Je höher diese Angabe ist, desto belastbarer ist das Gerät./ 4,15 kN/m2 |  |
| Nutzlast in Arbeitsposition | Je höher diese Angabe ist, desto belastbarer ist das Gerät./ 4,15 kN/m2 |  |
| Antriebsart | Diese Angabe ist wichtig, wenn es darum geht, ob das Gerät auch im Innern eines Gebäudes angewendet werden kann. Viele Geräte werden mit Batterien oder Elektromotoren betrieben. Sie sind also auch emissionsfrei und geben keine Abgase im Gebäude ab. Dies ist wichtig für die Gefährdungsbeurteilung. /Batterie Atech (24 V, 450 Ah, 4,5 kW) |  |