übersicht: Massnahmen ältere Beschäftigte

Übersicht: So passen Sie die Arbeitsorganisation und die Arbeitsplätze für ältere Beschäftigte an – exemplarische Massnahmen

| Altersbezogene physische und psychische Veränderung | So passen Sie den Arbeitsplatz und die Arbeitsumgebung an |
| --- | --- |
| 1. Eingeschränkte Beweglichkeit | Zu vermeiden: ☐ Arbeiten mit angehobenem Arm ☐ länger andauernde ungewöhnliche Körperhaltungen ☐ Arbeiten mit verdrehter Wirbelsäule ☐ Arbeiten mit erheblicher Verbiegung des Handgelenks (z. B. bei der Benutzung von Handwerkzeugen) ☐ Arbeiten mit Vibrationsbelastungen Zu veranlassen: ☐ Gegenstände, Kontrollgeräte, Bildschirme usw. so positionieren, dass Zwangshaltungen vermieden werden ☐ die Maschinenausrüstung an die individuellen Körpermasse anpassen |
| 2. Nachlassen der Kraft | Zu vermeiden: ☐ Benutzung von Arbeitsmitteln, die großen Kraftaufwand erfordern ☐ Heben, Senken, Schieben, Ziehen und Tragen von Lasten ☐ Heben von Lasten > 20 % der Maximalleistung eines jungen Arbeiters ☐ schnelles Heben Zu veranlassen, ☐ dass die Last in Körpernähe getragen wird (z. B. durch Unterweisung der Mitarbeiter in gesundheitsverträglichem Heben und Tragen) ☐ dass Hebe- und Tragehilfen verfügbar sind ☐ dass die Arbeitsaufgabe kein übermäßiges Beugen, Bücken oder Verdrehen der Wirbelsäule verlangt ☐ dass genügend Pausen zwischen den einzelnen Arbeitsaufgaben bestehen ☐ dass Bodenhaftung und sicherer Stand möglich sind |
| 3. Nachlassen der Sehfähigkeit - Sehschärfe - Farbensehen - Sehschwäche | Abhilfe schafft: ☐ 50 % mehr Beleuchtung für Beschäftigte zwischen dem 40. und 55. Lebensjahr ☐ 100 % mehr Beleuchtung für Beschäftigte über 55 Jahre ☐ Erhöhung des Kontrasts an Bildschirmen und Sichtgeräten ☐ Einstellung größerer Schriftarten und Symbole auf Monitoren ☐ Reduzierung der Blendung ☐ Blau-Grün-Unterscheidung aus dem Signalangebot entfernen (Verwechslungsgefahr) |
| 4. Hitzeunverträglichkeit | ☐ Hitzebelastung am Arbeitsplatz vermindern |
| 5. Weniger Kälteverträglichkeit | Abhilfe schafft: ☐ Optimieren der Umgebungstemperaturen, wenn möglich, sonst: ☐ Kälteschutzkleidung einführen und benutzen |
| 6. Hörminderung | Erhöhen der ☐ Signal-Geräusch-Relation bei Aufgaben, die signalabhängige Anweisungen enthalten ☐ Mehrkanal-Signale einführen (z. B. akustisch und optisch) |
| 7. Höhere Häufigkeit von Lendenwirbelsäulen(LWS)-Beschwerden | Abhilfe schafft: ☐ Trainingsprogramme für Prävention von LWS-Beschwerden (z. B. zum richtigen Heben und Tragen) ☐ Entsprechende Risiken bei der Arbeit vermeiden ☐ Arbeit so gestalten, dass Rückenbeschwerden minimiert werden, z. B. durch Mischarbeit ☐ Basiswissen über die Köperreaktionsmuster vermitteln bzw. bereitstellen |
| 8. Erhöhtes Risiko von Sturzunfällen | Beseitigen von ☐ schlüpfrigen Arbeitswegen und Sicherstellen ☐ der Fußtrittmarkierung auf Rampen ☐ ausreichender Beleuchtung des Arbeitsplatzes Unterweisen ☐ zur sicheren Benutzung von Treppen (z. B. immer Handlauf benutzen) |
| 9. Rehabilitation bei Verletzungen und Erkrankungen | Ermöglichen von: ☐ schrittweiser Rückkehr zur vollen Arbeitsbelastung (betriebliches Eingliederungsmanagement) ☐ Wechsel zwischen leichter und schwerer Arbeit, um eine Gewöhnung an die Arbeitsanforderung zu erleichtern |
| 10. Nachlassende Arbeitsfähigkeit | ☐ Vermeiden von Arbeitshetze ☐ Ermöglichen von Eigenkontrolle über das Arbeitstempo |