|  | Welche Informationen benötigen Sie, um eine Last sicher anzuschlagen? (Mehrfachantworten) |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | genauen Inhalt |  |
|  |  | Lage des Schwerpunkts |  |
|  |  | Gewicht |  |

|  | Welche Anschlagmittel kennen Sie? (Mehrfachantworten) |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Traverse |  |
|  |  | Stahldrahtseile |  |
|  |  | Hebebänder |  |
|  |  | C-Haken |  |
|  |  | Faserbänder |  |

|  | Faserseile, die zum Anschlagen von Lasten verwenden werden sollen, müssen einen Durchmesser von mindestens 50 mm haben. |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Falsch |  |
|  |  | Richtig |  |

|  | Welche Aussagen über Hebebänder und Rundschlingen sind zutreffend? (Mehrfachantworten) |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sie dürfen nur bei unempfindlichen Oberflächen genutzt werden. |  |
|  |  | Sie dürfen nur mit Kantenschutz über scharfe Kanten gezogen werden. |  |
|  |  | Ihre Tragfähigkeit hängt von der Anschlagart ab. |  |

|  | Im Schnürgang ist die Tragfähigkeit von Hebebändern und Rundschlingen geringer als die auf dem Anschlagmittel aufgedruckte Tragfähigkeitskennzeichnung. |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Falsch |  |
|  |  | Richtig |  |

|  | Ketten sind für Lasten mit glatten oder rutschigen Oberflächen ungeeignet. |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Falsch |  |
|  |  | Richtig |  |

|  | Was bedeutet Ablegereife? |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Anschlagmittel können sicher auf dem Boden abgelegt werden, ohne dass dadurch neue Gefährdungen entstehen. |  |
|  |  | Anschlagmittel sind so stark beschädigt, dass die weitere Verwendung ein Sicherheitsrisiko ist. Das Anschlagmittel muss ausgetauscht werden. |  |
|  |  | Lasten sollten vor dem Absetzen kurz ruhen, bis sie "ablegereif" sind. Sonst kann es dazu kommen, dass die Last instabil wird und kippt oder auseinanderfällt. |  |

|  | Welche Schäden führen zur Ablegereife bei Hebebändern? (Mehrfachantworten) |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | unlesbare Kennzeichnung |  |
|  |  | Knicke |  |
|  |  | Garnbrüche oder Schäden an der Webkante |  |
|  |  | Bruch von Kettengliedern |  |

|  | Beim Anheben und Absetzen von Lasten darf sich niemand im Gefahrenbereich aufhalten. Dieser befindet sich ausschließlich direkt unter der Last. |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Falsch |  |
|  |  | Richtig |  |

|  | Wer kurz vor dem Absetzen noch einen Keil unter die Last schieben will, riskiert schwere Quetschungen. |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Falsch |  |
|  |  | Richtig |  |

LÖSUNGEN: 1. B, C ¦ 2. B, C, E ¦ 3. A ¦ 4. B, C ¦ 5. B ¦ 6. B ¦ 7. B ¦ 8. A, C ¦ 9. A ¦ 10. B Lösungen