|  | Was fällt unter die Kategorie Arbeitsgerüste nach DIN EN 12811? (Mehrfachantworten) |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fassadengerüste |  |
|  |  | Raumgerüste |  |
|  |  | Fanggerüste |  |

|  | Was sind Anforderungen an Gerüste? (Mehrfachantworten) |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Freigabe für die Benutzung |  |
|  |  | Ordnungsgemäße Montage |  |
|  |  | Regelmäßige Reinigung |  |
|  |  | Eignung für den Verwendungszweck |  |

|  | Mit wieviel Kilo darf ein Gerüst der Lastklasse 3 (2,0 kN/m²) und den Abmessungen 2 x 2 m maximal belastet werden? |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 300 kg |  |
|  |  | 500 kg |  |
|  |  | 800 kg |  |

|  | Was ist eine Breitenklasse? |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Breite der Gerüstbeläge inkl. der Dicke des Bordbrettes bis max. 30 mm |  |
|  |  | Breite der Gerüstbeläge exkl. der Dicke des Bordbrettes bis max. 20 mm |  |
|  |  | Breite der Gerüstbeläge inkl. der Dicke des Bordbrettes bis max. 40 mm |  |

|  | Was sollte vor der Benutzung eines Gerüsts geprüft werden? (Mehrfachantworten) |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ob eine Gerüstfreigabe vorliegt |  |
|  |  | Ob das Gerüst gereinigt wurde |  |
|  |  | Ob Gerüstbeläge ausgelegt sind |  |
|  |  | Ob ein Seitenschutz vorhanden ist |  |

|  | Bei einem Gerüst fehlt eine Leiter, um auf die höhere Ebene zu gelangen. Was tun Sie? |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ein neues Gerüst anfordern bzw. den Mangel melden und nicht weiterarbeiten |  |
|  |  | Eine andere Leiter nehmen und diese so fixieren, dass sie nicht umfällt |  |
|  |  | An den Seiten hochklettern und auf die Leiter verzichten |  |

|  | Ihnen fällt ein Mangel am Gerüst auf. Was machen Sie? (Mehrfachantworten) |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Das Gerüst sperren und Gerüstfreigabe entfernen |  |
|  |  | Andere Gerüstbenutzer informieren |  |
|  |  | Den Vorgesetzten informieren |  |

|  | Was gilt bei Fahrgerüsten? (Mehrfachantworten) |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Es muss ein 3-teiliger Seitenschutz angebracht sein |  |
|  |  | Die Fahrrollen müssen fest angebracht sein |  |
|  |  | Fahrgerüste können auch auf unebenen Flächen bewegt werden |  |
|  |  | Die maximale Höhe beträgt 15 m |  |

Lösungen

LÖSUNGEN: 1. A, B ¦ 2. A, B, D ¦ 3. C ¦ 4. A ¦ 5. A, C, D ¦ 6. A ¦ 7. A, B, C ¦ 8. A, B