|  | Welche Hauptgefährdungen treten bei Arbeiten mit Hubarbeitsbühnen auf? (Mehrfachantworten) |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Umkippen der Bühne |  |
|  |  | Verbrennungen an heißen Metallteilen |  |
|  |  | Quetschgefahren |  |
|  |  | Absturzgefahren |  |

|  | Scherenhubbühnen sind besonders anfällig für den Katapulteffekt. |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Falsch |  |
|  |  | Richtig |  |

|  | Welche Voraussetzungen müssen Sie erfüllen, damit Sie eine Hubarbeitsbühne führen dürfen? |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wenn ich einen Pkw-Führerschein habe, benötige ich nur eine kurze Einweisung durch eine Führungskraft. |  |
|  |  | Ich muss eine grundlegende Unterweisung erhalten haben und auf die konkrete Arbeitsbühne eingewiesen sein. Außerdem benötige ich einen Fahrauftrag meines Arbeitgebers für das konkrete Fahrzeug. |  |
|  |  | Für Arbeiten auf dem Betriebsgelände gelten keine besonderen Anforderungen. Nur für das Arbeiten im öffentlichen Straßenverkehr ist eine spezielle Ausbildung erforderlich. |  |

|  | Welche Ereignisse können dazu führen, dass eine Hubarbeitsbühne umkippt? (Mehrfachantworten) |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | der Katapulteffekt |  |
|  |  | Gullys oder Abdeckungen im Fahrbereich |  |
|  |  | herabfallende Kleinteile |  |
|  |  | starker Wind |  |
|  |  | die Verwendung der Bühne als Kran |  |
|  |  | eine ungleichmäßige Lastverteilung im Korb |  |
|  |  | nicht vollständig ausgefahrene Stützen |  |

|  | Beim Arbeiten mit Teleskopbühnen ist immer PSA gegen Absturz zu tragen. |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Falsch |  |
|  |  | Richtig |  |

|  | Welche Aussage über die Kontrolle von Hubarbeitsbühnen ist richtig? |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Der sichere Zustand der Hubarbeitsbühne wird jährlich durch Fachpersonal geprüft. Wenn die Prüfplakette in Ordnung ist, kann die Bühne sofort genutzt werden. |  |
|  |  | Vor jeder Benutzung einer Hubarbeitsbühne ist eine Sicht- und Funktionsprüfung durch das Bedienpersonal durchzuführen. |  |
|  |  | Bei Leihbühnen ist der Verleiher für den sicheren Zustand der Bühne verantwortlich. Eine zusätzliche Kontrolle durch den Entleihbetrieb ist nicht erforderlich. |  |

|  | Wie können Sie sich davor schützen, aus der Bühne herausgeschleudert zu werden? (Mehrfachantworten) |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | auf Hindernisse im Fahrweg achten |  |
|  |  | PSA gegen Absturz tragen |  |
|  |  | Bühne mit angehobenem Korb langsam und vorsichtig verfahren |  |

|  | Bei Arbeiten im Freien sind Sie Wind und Wetter ausgesetzt. Bei welchen Witterungsbedingungen müssen Sie die Arbeiten abbrechen? |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bei starkem Wind sind die Arbeiten einzustellen. Dabei sind die Angaben des Herstellers zu beachten. Ab Windgeschwindigkeiten von 12 m/s ist das Arbeiten in jedem Fall zu gefährlich. |  |
|  |  | Nur der Vorgesetzte entscheidet, ob das Arbeiten sicher ist. Man kann auch bei Windstärke 12 unter bestimmten Bedingungen noch sicher mit der Hubarbeitsbühne arbeiten. |  |
|  |  | Ob das Arbeiten noch sicher ist, habe ich aufgrund meiner Erfahrung im Gefühl. |  |

|  | Auf einer Hubarbeitsbühne sind folgende Angaben zu lesen: max. 200 kg, max. 2 Personen. Dürfen Sie sich mit 3 Personen im Korb aufhalten, wenn das Gesamtgewicht der Personen 200 kg nicht übersteigt? |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Das kommt darauf an, wie viel Material noch benötigt wird. Solange insgesamt nicht mehr als 200 kg im Korb sind, ist alles in Ordnung. |  |
|  |  | In den Angaben auf dem Typenschild ist immer ein Sicherheitszuschlag eingeplant. Eine Person mehr oder ein paar Kilogramm zu viel sind deshalb kein Problem. |  |
|  |  | Es sind immer ALLE Angaben einzuhalten. Für die Festlegung der max. Personenzahl ist nicht nur das Gewicht ausschlaggebend, sondern z. B. auch die Anzahl der Anschlagpunkte im Korb. |  |

|  | Wie lang darf das Verbindungsmittel zwischen Auffanggurt und Anschlagpunkt max. sein? |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,20 m |  |
|  |  | 1,80 m |  |
|  |  | 2,40 m |  |
|  |  | Die Länge ist egal, Hauptsache, das Verbindungsmittel verfügt über einen Falldämpfer. |  |

|  | Bei Leihbühnen ist der Verleiher für den sicheren Zustand der Bühne verantwortlich. Eine Sicht- und Funktionsprüfung durch den Benutzer ist nicht erforderlich. |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Falsch |  |
|  |  | Richtig |  |

|  | Was gilt für das Aussteigen aus dem angehobenen Personenkorb? (Mehrfachantworten) |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Das Aussteigen ist grundsätzlich verboten. |  |
|  |  | Wenn Arbeitsbereiche nicht anders erreicht werden können, dürfen Mitarbeitende ausnahmsweise auch aus dem Korb aussteigen. Wenn eine zweite Person als Sicherungsposten vor Ort ist, sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. |  |
|  |  | Das Aussteigen aus dem Korb ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Vorher muss die Führungskraft jedoch eine individuelle Gefährdungsbeurteilung durchführen, besondere Schutzmaßnahmen festlegen und die Durchführenden besonders unterweisen. |  |
|  |  | Wer dieses E-Learning absolviert hat, ist in der Lage, selbst zu entscheiden, wann das Aussteigen aus dem Korb sicher ist. |  |

LÖSUNGEN: 1. A, C, D ¦ 2. A ¦ 3. B ¦ 4. B, D, E, F, G ¦ 5. B ¦ 6. B ¦ 7. A, B, C ¦ 8. A ¦ 9. C ¦ 10. B ¦ 11. A ¦ 12. A, C Lösungen