|  | Nach Angaben der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) ereignen sich derzeit jährlich etwa 22.000 meldepflichtige Unfälle. Wie viele davon fallen auf die mangelhafte Standsicherheit und das Fehlverhalten der Leiterbenutzer zurück? |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ca. 50 % |  |
|  |  | ca. 70 % |  |
|  |  | ca. 90 % |  |

|  | Welche Arbeitsmittel sind sichere Alternativen zur Leiter? (Mehrfachantwort) |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | eine Hubarbeitsbühne |  |
|  |  | ein Gerüst |  |
|  |  | ein Stapler mit einer Palette als Standfläche |  |
|  |  | Teleskopwerkzeuge |  |

|  | Handwerker wollen sich Zugang zu einem Flachdach einer Lagerhalle verschaffen. Die Dach- höhe beträgt ca. 7 m. Für den Aufstieg wollen sie eine ausziehbare Anlegeleiter benutzen. Ist das zulässig? |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ja, wenn eine Person die Leiter festhält. |  |
|  |  | Nein, der zu überwindende Höhenunterschied darf maximal 5 m betragen. |  |
|  |  | Ja, aber nur, wenn Sie dort nicht länger als 2 Stunden arbeiten wollen. |  |
|  |  | Nein, ausziehbare Anlegeleitern dürfen generell nicht zum Übersteigen verwendet werden. |  |

|  | Stürze von den unteren Leitersprossen oder von einem Tritt sind ungefährlich. |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Richtig |  |
|  |  | Falsch |  |

|  | Was dürfen Sie NICHT mitführen, wenn Sie im Freien auf eine Leiter steigen wollen? (Mehrfachantwort) |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | eine große Kunststoffplane (2 m x 1 m) |  |
|  |  | einen Eimer mit 5 kg Werkzeugen und Material |  |
|  |  | eine sperrige Last, für die Sie beide Hände benötigen |  |

|  | Sie wollen von einer Anlegeleiter aus auf eine höher gelegene Fläche übersteigen. Wie weit muss eine Anlegeleiter mindestens über die Austrittsstelle hinausragen, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, sich festzuhalten? |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Anlegeleitern sind zum Übersteigen nicht zugelassen |  |
|  |  | mindestens so weit, dass sie Ihnen bis zur Hüfte reicht |  |
|  |  | mindestens 1,5 m |  |
|  |  | mindestens 1,0 m |  |
|  | Welche Schutzmaßnahmen sollten Sie bei Arbeiten mit einer Leiter beachten? (Mehrfachantwort) |  | ___ |
|  |  | Der Körperschwerpunkt soll innerhalb der Leiterholme liegen. |  |
|  |  | Der Arbeitsplatz im IMMER abzusperren. |  |
|  |  | Es sind vorzugsweise Stufenleitern zu verwenden. |  |
|  |  | Es ist festes Schuhwerk zu tragen. |  |

|  | Wann müssen Sie den Arbeitsbereich absperren? |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | wenn sich der Arbeitsplatz in 0–2 m Höhe befindet (Schutz Dritter) |  |
|  |  | wenn sich der Arbeitsplatz in einem Verkehrsweg oder hinter einer Tür befindet (Selbstschutz) |  |
|  |  | wenn auf dem Betriebsgelände keine Helmpflicht herrscht |  |
|  |  | wenn sich unter der Leiter Arbeitsplätze befinden, die durch herabfallende Teile gefährdet sind |  |

|  | Welche Hauptgefährdungen treten bei Stehleitern auf? (Mehrfachantworten) |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Die Leiter kippt um, weil der Anstellwinkel falsch gewählt ist. |  |
|  |  | Die Leiter kippt, weil sie auf unebenem Untergrund aufgestellt ist. |  |
|  |  | Die Leiterholme rutschen auseinander, weil die Spreizsicherung nicht richtig gespannt ist oder fehlt. |  |
|  |  | Die Leiter kippt, weil sich die Beschäftigten zu weit seitlich hinauslehnen. |  |

|  | Welche Aussage in Bezug auf die Prüfung von Tritten und Leitern ist richtig? |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Da Leitern sehr stabil gebaut sind, sind sie wartungsfrei und müssen nicht geprüft werden. |  |
|  |  | Leitern und Tritte sind vor der Verwendung durch den Benutzer oder die Benutzerin auf ordnungsgemäßen Zustand zu kontrollieren. |  |
|  |  | Leitern und Tritte werden einmal im Jahr von einer befähigten Person geprüft. Wenn die Prüfplakette aktuell ist, kann die Leiter ohne weitere Kontrollen verwendet werden. |  |

|  | Ab wie viel Meter Länge dürfen Anlegeleitern nur mit einer Fußverbreiterung verwendet werden? |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ab 2 m |  |
|  |  | ab 3 m |  |
|  |  | ab 5 m |  |

LÖSUNGEN: 1. C ¦ 2. A, B, D ¦ 3. B ¦ 4. B ¦ 5. A, C ¦ 6. D ¦ 7. A, C, D ¦ 8. B, D ¦ 9. B, C, D ¦ 10. B ¦ 11. B Lösungen