|  | Wann wird beim Arbeiten mit Kreissägen ein Schiebestock verwendet? |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wenn das Werkstück weniger als 120 mm Breite hat |  |
|  |  | Wenn das Werkstück weniger als 160 mm Breite hat |  |
|  |  | Wenn das Werkstück weniger als 180 mm Breite hat |  |

|  | Wann kommt das Schiebeholz bei Kreissägearbeiten zum Einsatz? |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bei einer Breite unter 10 mm |  |
|  |  | Bei einer Breite unter 30 mm |  |
|  |  | Bei einer Breite unter 80 mm |  |

|  | Jugendliche ab 16 Jahren dürfen ... |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ... im Rahmen ihrer Ausbildung jederzeit an der Kreissäge arbeiten. |  |
|  |  | ... im Rahmen ihrer Ausbildung unter Aufsicht an der Kreissäge arbeiten, sofern es dem Ausbildungszweck dient. |  |
|  |  | ... noch nicht an der Kreissäge arbeiten. |  |

|  | Welche Regeln für sicheres Verhalten an Kreissägen sind richtig? |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Es ist eine Betriebsanleitung (Hersteller) und Betriebsanweisung (Unternehmer) vorhanden und es werden beide beachtet. |  |
|  |  | Es wird ein scharfes Sägeblatt verwendet und die Absaugung ist in Betrieb. |  |
|  |  | Nutzung der persönlichen Schutzausrüstung, z.B. Schutzbrille, Gehörschutz. |  |
|  |  | Es muss keine Absaugung in Betrieb genommen werden. |  |
|  |  | Es wird ein scharfes Sägeblatt verwendet. |  |

|  | Welche Schutzausvorrichtungen finden sich an der Kreissäge? |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Spaltkeil |  |
|  |  | Schutzhaube |  |
|  |  | - Späne- und Staubabsaugung |  |
|  |  | Notschalter |  |

|  | Welche Persönliche Schutzausrüstung ist bei Arbeiten mit Kreissägen wichtig? |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tragen von Sicherheitsschuhen |  |
|  |  | Nutzung weiterer Schutzausrüstung (z.B. Feinstaubmasken), wenn nötig |  |
|  |  | Weitere, lässige Kleidung |  |
|  |  | Schutzbrille |  |
|  |  | Tragen von Gehörschutz |  |

Lösungen

LÖSUNGEN: 1. A ¦ 2. B ¦ 3. B ¦ 4. A, B, C, E ¦ 5. A, B, C, D ¦ 6. A, B, D, E