|  | Wer ist laut Straßenverkehrsordnung für die Ladungssicherung verantwortlich? |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ausschließlich der Arbeitgeber |  |
|  |  | ausschließlich die aufsichtführende Person, die die Verladung überwacht |  |
|  |  | jede an der Belastung beteiligte Person sowie der Fahrer des Fahrzeugs, auch wenn er selbst nicht beladen hat |  |

|  | Wer hat dafür zu sorgen, dass die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs durch die Ladung nicht leidet? |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Die Person, die die Ladung am Fahrzeug verzurrt. |  |
|  |  | Die Person, die das Verladen überwacht (Führungskraft). |  |
|  |  | Der Fahrer |  |
|  |  | Der Halter des Fahrzeugs |  |

|  | In welchen Situationen wirken Kräfte auf die Ladung, die dazu führen können, dass die Ladung verrutscht? (Mehrfachantworten) |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | beim Beschleunigen |  |
|  |  | bei gleichmäßiger Fahrt |  |
|  |  | beim Abbremsen |  |
|  |  | bei Kurvenfahrten |  |

|  | Je nach Ladegut ist ein geeignetes Fahrzeug erforderlich, das durch Aufbau und Ausrüstung die durch die Ladung auftretenden Kräfte sicher aufzunehmen vermag. | ___ |
| --- | --- | --- |
|  | Falsch |  |
|  | Richtig |  |

|  | Beim Verladen ist darauf zu achten, dass der Ladungsschwerpunkt möglichst niedrig und auf der Längsmittellinie des Fahrzeugs liegt. |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Falsch |  |
|  |  | Richtig |  |

|  | Schwere Ladung ist immer so weit wie möglich vorn auf der Ladefläche zu positionieren, damit genug Druck auf die Lenkachse kommt. |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Falsch |  |
|  |  | Richitg |  |

|  | Sie müssen sicherstellen, dass Sie beim Beladen des Fahrzeugs das zulässige Gesamtgewicht bzw. die zulässigen Achslasten nicht überschreiten. |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Falsch |  |
|  |  | Richtig |  |

|  | Bei Teilbeladung für Gewichtsverteilung sorgen, damit jede Achse anteilmäßig belastet wird. Die Lastverteilungspläne sind zu berücksichtigen, die durch die Fahrzeug- und Aufbauhersteller zur Verfügung gestellt werden. |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Falsch |  |
|  |  | Richtig |  |

|  | Gegenstände unter 5 kg müssen grundsätzlich nicht gesichert werden. | ___ |
| --- | --- | --- |
|  | Falsch |  |
|  | Richtig |  |

|  | Der Fahrer muss die Fahrgeschwindigkeit je nach Ladegut auf die Straßen- und Verkehrsverhältnisse sowie auf die Fahreigenschaften des Fahrzeugs abstimmen. | ___ |
| --- | --- | --- |
|  | Falsch |  |
|  | Richtig |  |

|  | Was versteht man unter formschlüssiger Ladungssicherung? |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Die Ladung wird dicht gepackt, sodass zwischen den einzelnen Ladeteilen keine Lücke entsteht. |  |
|  |  | Gummimatten stellen eine Verbindung zwischen Ladung und Ladefläche her – so kann nichts verrutschen. |  |
|  |  | Durch Hilfsmittel wird die Last auf die Ladefläche gedrückt und kann deshalb nicht verrutschen. |  |

|  | Was sind geeignete Hilfsmittel für die Ladungssicherung? (Mehrfachantworten) |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zurrgurte und Zurrpunkte |  |
|  |  | Füllmaterial, z. B. Stausäcke oder Leerpaletten |  |
|  |  | Tauwerk über 10 mm Durchmesser |  |
|  |  | Ankerschienen und Sperrbalken |  |
|  |  | Spanngummis mit Karabinerhaken |  |
|  |  | Antirutschmatten |  |
|  |  | Panzertape |  |

|  | Ladungsgut mit einem Einzelgewicht von mehr als 3,5 t darf nur mit Ketten gesichert werden. | ___ |
| --- | --- | --- |
|  | Falsch |  |
|  | Richtig |  |

|  | Die Vorspannkraft der Zurrgurtes muss immer höher sein als die Belastbarkeit des Zurrpunktes. |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Falsch |  |
|  |  | Richtig |  |

|  | Wann müssen Zurrgurte entsorgt (abgelegt) werden? (Mehrfachantworten) |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Einschnitte größer als 10 % an der Webkante. |  |
|  |  | Wenn sie nass geworden sind. |  |
|  |  | Beschädigungen der Nähte. |  |
|  |  | Leichte Korrosion am Ratschenhebel. |  |
|  |  | Unleserliches oder fehlendes Zurrgurt-Etikett. |  |
|  |  | Brüche oder grobe Verformungen an Ratsche oder Verbindungselementen. |  |
|  |  | Mehr als 3 % Aufweitung im Hakenmaul. |  |

|  | Welche Arten der Ladungssicherung kennen Sie? (Mehrfachantworten) | ___ |
| --- | --- | --- |
|  | Energiepuffernde Ladungssicherung |  |
|  | Formschlüssige Ladungssicherung |  |
|  | Kraftschlüssige Ladungssicherung |  |

LÖSUNGEN: 1. C ¦ 2. C ¦ 3. A, C, D ¦ 4. B¦ 5. B ¦ 6. A ¦ 7. B ¦ 8. B ¦ 9. A ¦ 10. B ¦ 11. A ¦ 12. A, B, D, F ¦ 13. A ¦ 14. A ¦ 15. A, C, E, F ¦ 16. B, C Lösungen