|  | Sie dürfen Flurförderzeuge (Stapler, Hubwagen & Co.) nur dann nutzen, wenn Ihr Arbeitgeber Sie damit beauftragt. |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Falsch |  |
|  |  | Richtig |  |

|  | Wer ein Flurförderzeug mit Fahrersitz oder Fahrerstand, z. B. einen Stapler, fahren möchte, benötigt einen Staplerschein. |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Falsch |  |
|  |  | Richtig |  |

|  | Welche Belastungen, die beim Fahren von Staplern auftreten, können Sie reduzieren, indem Sie den Sitz auf Ihr Körpergewicht einstellen? |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Belastung durch Hand-Arm-Vibrationen |  |
|  |  | Unfallgefahr durch schlechte Sicht wegen falscher Sitzhöhe |  |
|  |  | Belastung durch Ganzkörpervibrationen |  |
|  |  | Lärmbelastung |  |

|  | Welche typischen Gefährdungen bei der Verwendung von Flurförderzeugen kennen Sie? (Mehrfachantworten) |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zusammenstoß mit Personen oder Gegenständen |  |
|  |  | Infektionsgefahren durch Abgase |  |
|  |  | Verletzung durch kippende oder herabfallende Lasten |  |
|  |  | Lärmbelastung im Inneren der Fahrerkabine |  |

|  | Bei wie viel Prozent der Staplerunfälle werden Personen angefahren, überfahren oder eingequetscht? |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 70 % |  |
|  |  | 40 % |  |
|  |  | 50 % |  |

|  | Ein leerer Stapler kippt in der Kurve leichter um als ein beladener Stapler. |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Falsch |  |
|  |  | Richtig |  |

|  | Welche Sicherheitshinweise für das Fahren mit dem Stapler sind richtig? (Mehrfachantworten) |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Beim Befahren von schrägen Ebenen muss sich die Last immer talwärts befinden. |  |
|  |  | Der Schwerpunkt der Last sollte sich möglichst nah am Gabelrücken befinden. |  |
|  |  | Je höher die Last angehoben ist, desto stabiler fährt der Stapler. |  |
|  |  | Vorsicht an Hallenein- und Hallenausfahrten. Unterschiedliche Lichtverhältnisse erschweren die Sicht |  |
|  |  | An unübersichtlichen Stellen ist Hupen eine geeignete Sicherheitsmaßnahme, um andere auf sich aufmerksam zu machen. |  |

|  | Warum ist es wichtig, IMMER das Fahrerrückhaltesystem des Staplers zu nutzen? |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Das Rückhaltesystem verhindert, dass man bei einem Unfall vom Stapler fällt. |  |
|  |  | Das Rückhaltesystem verhindert in kritischen Situationen hektische Lenkbewegungen. |  |
|  |  | Das Rückhaltesystem verhindert, dass man reflexartig vom Stapler abspringt, wenn dieser umkippt. |  |

|  | Welche 3 Faktoren müssen Sie kennen, um entscheiden zu können, ob eine Last mit dem Stapler transportiert werden darf? |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gewicht der Last, Arbeitshöhe und Entfernung des Lastschwerpunkts vom Gabelrücken |  |
|  |  | Eigengewicht des Staplers, Arbeitshöhe und Entfernung des Lastschwerpunkts vom Gabelrücken |  |
|  |  | Gewicht der Last, Gewicht des Fahrers bzw. der Fahrerin, Arbeitshöhe |  |

|  | Kann ein Stapler mit diesem Traglastdiagramm folgende Kiste befördern: - Gewicht 900 kg - Hubhöhe 4,10 m - Abstand zum Lastschwerpunkt 500 mm? |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ja |  |
|  |  | Nein |  |

|  | Stapler müssen regelmäßig durch eine befähigte Person geprüft werden. Für Anbaugeräte ist diese Prüfung nicht erforderlich, weil sie keinen eigenen Antrieb haben. |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Falsch |  |
|  |  | Richtig |  |

|  | Mit welchen Maßnahmen dürfen Personen mit Staplern angehoben werden? |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Das Anheben von Personen mit Staplern ist generell verboten. |  |
|  |  | Die Person muss auf einer stabilen Unterlage stehen, z. B. einer Palette. |  |
|  |  | Personen dürfen nur zugelassenen Personenkörben angehoben werden, die fest mit dem Stapler verbunden sein müssen. |  |
|  | Das Abziehen des Schlüssels beim Verlassen des Staplers ist nur in öffentlichen Verkehrsbereichen erforderlich. |  | ___ |
|  |  | Falsch |  |
|  |  | Richtig |  |

LÖSUNGEN: 1. B ¦ 2. B ¦ 3. C ¦ 4. A, C ¦ 5. C ¦ 6. B ¦ 7. B, D, E ¦ 8. C ¦ 9. A ¦ 10. B ¦ 11. A ¦ 12. C ¦ 13. A Lösungen