checkliste: setzen Sie gerüste sicher ein?

|  |  | Ja | Nein |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Errichten des Gerüsts |  |  |  |
| 1. | Lassen Sie Gerüste immer durch Fachfirmen oder hierzu befähigte Personen Ihres Betriebs aufbauen? | □ | □ |
| 2. | Werden die Gerüste nach Fertigstellung durch eine befähigte Person auf ordnungsgemässe Montage und sichere Funktion geprüft? | □ | □ |
| 3. | Ist an den Zugängen der Gerüste die Dokumentation über die Prüfung (Gerüstfreigabe) angebracht? | □ | □ |
| B. Eignung des Gerüsts für die geplanten Arbeiten |  |  |  |
| 1. | Prüfen Sie vor Beginn der Arbeiten, ob die Gerüstart zum vorgesehenen Einsatzzweck (Arbeits- oder Schutzgerüst) passt? | □ | □ |
| 2. | Prüfen Sie ausserdem, ob die Arbeiten unter Berücksichtigung der Last-, Breiten- und Höhenklassen sicher durchgeführt werden können? | □ | □ |
| 3. | Lassen Sie Gerüste vor der Benutzung auf sichtbare Beschädigungen und Mängel prüfen? | □ | □ |
| C. Sichtprüfung vor Benutzung |  |  |  |
| 1. | Ist das Gerüst an einer gut sichtbaren Stelle (z. B. Aufstieg) mit folgenden Angaben gekennzeichnet: ■ Art des Gerüsts ■ Lastklasse und Nutzlast, Breitenklasse ■ Hersteller des Gerüsts Fehlt das Freigabedokument, darf das Gerüst nicht betreten werden! | □ | □ |
| 2. | Ist das Gerüst verankert? | □ | □ |
| 3. | Sind die Aufstandsflächen des Gerüsts in Ordnung? Aufstandsflächen dürfen z. B. nicht unterhöhlt sein. | □ | □ |
| 4. | Sind sichere Zugänge/Aufstiege vorhanden? | □ | □ |
| 5. | Ist jede genutzte Gerüstlage vollflächig mit Belägen ausgelegt? Liegen die Beläge dicht nebeneinander? | □ | □ |
| 6. | Sind Gerüstbeläge so verlegt, dass sie nicht verrutschen können? | □ | □ |
| 7. | Sind die Gerüstbeläge unbeschädigt? | □ | □ |
| 8. | Sind alle Gerüstlagen, auf denen gearbeitet werden muss, mit einem 3-teiligen Seitenschutz versehen (Geländerholm, Zwischenholm, Bordbrett)? | □ | □ |
| 9. | Ist ein Wandabstand von max. 0.3 m eingehalten bzw. bei grösseren Abständen Seitenschutz angebracht? | □ | □ |
| 10. | Sind die Gerüstwege ausreichend beleuchtet? | □ | □ |
| 19. | Fehlen vorgeschriebene Persönliche Schutzausrüstungen (PSA) oder sind sie defekt? | □ | □ |
| 20. | Werden PSA entgegen der Vorschrift nicht oder falsch benutzt? | □ | □ |
| 21. | Stehen die zu benutzenden PSA allen Beschäftigten in der richtigen Grösse zur Verfügung? | □ | □ |