checkliste: sichere Instandhaltung

| Checkpunkt |  | Ja | Nein |
| --- | --- | --- | --- |
| Vor Beginn der Instandhaltungsarbeiten (Planungsphase) |  |  |  |
| 1. | Wurde eine verantwortliche Person benannt, z. B. eine anlagen- oder arbeitsverantwortliche Person? | □ | □ |
| 2. | Sind die zu erwartenden Gefährdungen ermittelt und beurteilt, z. B. Arbeitsstoffe, Strahlung, zugängliche Maschinenteile, Absturzgefahren, eingeschränkte Bewegungsfreiheit, Arbeiten in engen Räumen, leitfähige Umgebung, angrenzende Maschinen, Kranbetrieb, gegenseitige Gefährdung, Zeitdruck etc.? | □ | □ |
| 3. | Wurden die beteiligen Fremdfirmen bei der Gefährdungsbeurteilung miteinbezogen? | □ | □ |
| 4. | Sind Maßnahmen zum Schutz von Personen, die allein arbeiten, getroffen? | □ | □ |
| 5. | Sind Maßnahmen zum Schutz unbeteiligter Dritter getroffen (z. B. Absperren, Bereiche evakuieren)? | □ | □ |
| 6. | Wurden die betrieblich vorgeschriebenen Arbeitserlaubnisse, z. B. Heißarbeitserlaubnis, Erlaubnis zum Einsteigen in Behälter und enge Räume, eingeholt? | □ | □ |
| 7. | Sind Maßnahmen zur Rettung und Ersten Hilfe wirksam (z. B. Rettungskonzept, Ersthelfer)? | □ | □ |
| Während der Instandhaltungsarbeiten (Durchführung) |  |  |  |
| 8. | Sind alle vorbereitenden Schutzmaßnahmen vor Beginn der eigentlichen Arbeiten vorgenommen worden (z. B. Bereitstellen von Arbeitsbühnen, sicheren Zugängen oder Anschlagpunkten, Bereitstellen von Versorgungsanschlüssen, Durchführung von Reinigungsarbeiten oder Lüftungsmaßnahmen, Bereitstellen von Schutzkleinspannung oder Trenntrafo)? | □ | □ |
| 9. | Sind die erforderlichen Logout-Tagout-Maßnahmen durchgeführt worden, um eine Sicherheit nach Rang 1 zu erreichen? (z. B. Energieversorgung abgetrennt und gegen Wiedereinschalten gesichert, gespeicherte Energien abgeführt, radiometrische Strahler gesichert, Gefahrstoffe entfernt etc.) | □ | □ |
| 10 | Falls keine Sicherheit nach Rang 1 zu erreichen ist: Sind alternative Maßnahmen nach der 4-Rang- Methode festgelegt worden und werden sie umgesetzt? | □ | □ |
| 11 | Ist die Kommunikation zwischen Bedien- und Instandhaltungspersonal sichergestellt? | □ | □ |
| 12 | Tragen alle Beteiligten die erforderliche Persönliche Schutzausrüstung? | □ | □ |
| 13 | Werden bei den Arbeiten entstehende Gefährdungen, z. B. Absturzkanten, Durchsturzöffnungen usw. umgehend gesichert? | □ | □ |
| 14 | Ist klar geregelt, wer bei Problemen, die während der Arbeiten auftreten, zu informieren ist? | □ | □ |