checkliste: setzen Sie gerüste sicher ein?

|  |  | Ja | Nein |
| --- | --- | --- | --- |
| - Errichten des Gerüsts |  |  |  |
| 1. | Lassen Sie Gerüste immer durch Fachfirmen oder hierzu befähigte Personen Ihres Betriebs aufbauen? | □ | □ |
| 2. | Werden die Gerüste nach Fertigstellung durch eine befähigte Person auf ordnungsgemäße Montage und sichere Funktion geprüft? | □ | □ |
| 3. | Verwenden Sie nur solche Gerüste, an deren Zugängen die Dokumentation über die Prüfung (Gerüstfreigabe) angebracht ist? | □ | □ |
| B. Eignung des Gerüsts für die geplanten Arbeiten |  |  |  |
| 1. | Prüfen Sie vor Beginn der Arbeiten, ob die Gerüstart zum vorgesehenen Einsatzzweck (Arbeits- oder Schutzgerüst) passt? | □ | □ |
| 2. | Prüfen Sie außerdem, ob die Arbeiten unter Berücksichtigung der Last-, Breiten- und Höhenklassen sicher durchgeführt werden können? | □ | □ |
| 3. | Lassen Sie Gerüste vor der Benutzung auf sichtbare Beschädigungen und Mängel prüfen? | □ | □ |
| C. Sichtprüfung vor Benutzung |  |  |  |
| 1. | Ist das Gerüst an einer gut sichtbaren Stelle (z. B. Aufstieg) mit folgenden Angaben gekennzeichnet: ■ Art des Gerüstes ■ Lastklasse und Nutzlast, Breitenklasse ■ Hersteller des Gerüstes Fehlt das Freigabedokument, darf das Gerüst nicht betreten werden! | □ | □ |
| 2. | Ist das Gerüst verankert? | □ | □ |
| 3. | Sind die Aufstandsflächen des Gerüstes in Ordnung? Aufstandsflächen dürfen z. B. nicht unterhöhlt sein. |  |  |
| 4. | Sind sichere Zugänge / Aufstiege vorhanden? |  |  |
| 5. | Ist jede genutzte Gerüstlage vollflächig mit Belägen ausgelegt? Liegen die Beläge dicht nebeneinander? |  |  |
| 6. | Sind Gerüstbeläge so verlegt, dass sie nicht verrutschen können? | □ | □ |
| 7. | Sind die Gerüstbeläge unbeschädigt? | □ | □ |
| 8. | Sind alle Gerüstlagen, auf denen gearbeitet werden muss, mit einem 3-teiligen Seitenschutz versehen (Geländerholm, Zwischenholm, Bordbrett)? | □ | □ |
| 9. | Ist ein maximaler Wandabstand von 0,30 Metern eingehalten bzw. bei größeren Abständen Seitenschutz angebracht? | □ | □ |
| 10. | Sind die Gerüstwege ausreichend beleuchtet? |  |  |