Quiz zum Thema „Hub- und Arbeitsbühnen“

Frage 1: Was musst du vor der Benutzung einer Hubarbeitsbühne auf jeden Fall prüfen?

- Ist der Boden tragfähig und eben?

- Wurde eine Sichtprüfung der Bühne durchgeführt?

- Liegt der Führerschein Klasse B bereit?

- Ist das Ladegerät angeschlossen?

Frage 2: Welche Voraussetzungen brauchst du, um eine Hubarbeitsbühne zu bedienen?

- Du musst unterwiesen und eingewiesen worden sein.

- Du brauchst zwingend einen Kranführerschein.

- Du brauchst eine schriftliche Beauftragung durch deinen Arbeitgeber.

- Du darfst nur mit einer Begleitperson fahren.

Frage 3: Welche Schutzmaßnahmen gelten beim Arbeiten in großer Höhe mit der Bühne?

- Spring im Notfall lieber ab, als mit der Bühne zu stürzen.

- Trage eine geeignete Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz.

- Stelle sicher, dass die Bühne gegen unbeabsichtigte Bewegung gesichert ist.

Frage 4: Welche Gefahren bestehen beim

Einsatz einer Bühne in der Nähe von Stromleitungen?

- Es besteht Lebensgefahr durch Stromüberschlag.

- Schon bei Annäherung kann es zu einem Lichtbogen kommen.

- Die Bühne kann automatisch abgeschaltet werden.

Frage 5: Was darfst du auf keinen Fall mit der Bühne tun?

- Den Notablass ohne triftigen Grund auslösen.

- Die Bühne an einer Rampe benutzen.

- Personen mitnehmen, die nicht eingewiesen sind.

- Während der Fahrt auf- oder absteigen.

Frage 6: Welche organisatorischen Maßnahmen erhöhen die Sicherheit bei Arbeiten mit Hubarbeitsbühnen?

- Die Zugangsbereiche absperren oder kennzeichnen.

- Einen Sicherungsposten einsetzen.

- Die Bühne nur bei Regen benutzen, da der Untergrund dann rutschfest ist.

Frage 7: Welche Bedeutung hat das Traglastschild an der Bühne?

- Es zeigt, wie viel Gewicht die Bühne maximal tragen darf.

- Es muss beim Beladen immer beachtet werden.

- Es dient nur der allgemeinen Information.

- Es ist nur bei fahrbaren Arbeitsbühnen erforderlich.

Frage 8: Was gehört zur Sichtprüfung vor

Inbetriebnahme einer Bühne?

- Kontrolle auf sichtbare Schäden und Undichtigkeiten.

- Überprüfung der Reifen oder Ketten auf Verschleiß.

- Kontrolle der Schutzeinrichtungen (z. B. Geländer).

- Überprüfung des Versicherungskennzeichens.

- Kontrolle des Funkgeräts.

Frage 9: Warum darfst du keine Hilfsmittel wie Leitern oder Kisten auf der Bühne benutzen?

- Weil dadurch die zulässige Arbeitshöhe überschritten werden kann.

- Weil Absturzgefahr besteht.

- Weil sie beim Transport beschädigt werden könnten.

- Weil sie die Bühne verkratzen.

Frage 10: Was solltest du tun, wenn du während der Fahrt mit der Bühne ein ungewohntes Geräusch hörst?

- Sofort anhalten und die Ursache prüfen.

- Den Vorgesetzten oder die Fachkraft für Arbeitssicherheit informieren.

- Weiterfahren, solange die Bühne sich bewegt.

- Das Geräusch ignorieren – das kommt bei älteren Geräten schon öfter vor.

Frage 11: Was ist beim Einsatz auf öffentlichen Verkehrsflächen zusätzlich zu beachten?

þ Es kann eine behördliche Genehmigung erforderlich sein.

þ Absperrungen müssen aufgestellt werden.

þ Die Verkehrsbehörde muss rechtzeitig informiert werden.

ý Es reicht, wenn der Fahrer eine Warnweste trägt.

Frage 1: Was musst du vor der Benutzung einer Hubarbeitsbühne auf jeden Fall prüfen?

þ Ist der Boden tragfähig und eben?

þ Wurde eine Sichtprüfung der Bühne durchgeführt?

ý Liegt der Führerschein Klasse B bereit?

ý Ist das Ladegerät angeschlossen?

Frage 2: Welche Voraussetzungen brauchst du, um eine Hubarbeitsbühne zu bedienen?

þ Du musst unterwiesen und eingewiesen worden sein.

ý Du brauchst zwingend einen Kranführerschein.

þ Du brauchst eine schriftliche Beauftragung durch deinen Arbeitgeber.

ý Du darfst nur mit einer Begleitperson fahren.

Frage 3: Welche Schutzmaßnahmen gelten beim Arbeiten in großer Höhe mit der Bühne?

ý Spring im Notfall lieber ab, als mit der Bühne zu stürzen.

þ Trage eine geeignete Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz.

þ Stelle sicher, dass die Bühne gegen unbeabsichtigte Bewegung gesichert ist.

Frage 4: Welche Gefahren bestehen beim

Einsatz einer Bühne in der Nähe von Stromleitungen?

þ Es besteht Lebensgefahr durch Stromüberschlag.

þ Schon bei Annäherung kann es zu einem Lichtbogen kommen.

ý Die Bühne kann automatisch abgeschaltet werden.

Frage 5: Was darfst du auf keinen Fall mit der Bühne tun?

þ Den Notablass ohne triftigen Grund auslösen.

ý Die Bühne an einer Rampe benutzen.

ý Personen mitnehmen, die nicht eingewiesen sind.

þ Während der Fahrt auf- oder absteigen.

Frage 6: Welche organisatorischen Maßnahmen erhöhen die Sicherheit bei Arbeiten mit Hubarbeitsbühnen?

þ Die Zugangsbereiche absperren oder kennzeichnen.

þ Einen Sicherungsposten einsetzen.

ý Die Bühne nur bei Regen benutzen, da der Untergrund dann rutschfest ist.

Frage 7: Welche Bedeutung hat das Traglastschild an der Bühne?

þ Es zeigt, wie viel Gewicht die Bühne maximal tragen darf.

þ Es muss beim Beladen immer beachtet werden.

ý Es dient nur der allgemeinen Information.

ý Es ist nur bei fahrbaren Arbeitsbühnen erforderlich.

Frage 8: Was gehört zur Sichtprüfung vor

Inbetriebnahme einer Bühne?

þ Kontrolle auf sichtbare Schäden und Undichtigkeiten.

þ Überprüfung der Reifen oder Ketten auf Verschleiß.

þ Kontrolle der Schutzeinrichtungen (z. B. Geländer).

ý Überprüfung des Versicherungskennzeichens.

ý Kontrolle des Funkgeräts.

Frage 9: Warum darfst du keine Hilfsmittel wie Leitern oder Kisten auf der Bühne benutzen?

þ Weil dadurch die zulässige Arbeitshöhe überschritten werden kann.

þ Weil Absturzgefahr besteht.

ý Weil sie beim Transport beschädigt werden könnten.

ý Weil sie die Bühne verkratzen.

Frage 10: Was solltest du tun, wenn du während der Fahrt mit der Bühne ein ungewohntes Geräusch hörst?

þ Sofort anhalten und die Ursache prüfen.

þ Den Vorgesetzten oder die Fachkraft für Arbeitssicherheit informieren.

ý Weiterfahren, solange die Bühne sich bewegt.

ý Das Geräusch ignorieren – das kommt bei älteren Geräten schon öfter vor.

Frage 11: Was ist beim Einsatz auf öffentlichen Verkehrsflächen zusätzlich zu beachten?

þ Es kann eine behördliche Genehmigung erforderlich sein.

þ Absperrungen müssen aufgestellt werden.

þ Die Verkehrsbehörde muss rechtzeitig informiert werden.

ý Es reicht, wenn der Fahrer eine Warnweste trägt.