Übersicht: Bauliche und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen bei Laderampen

| Anforderung | Ausführung | Vorschrift und weitere Details | Organisatorische Maßnahmen |
| --- | --- | --- | --- |
| Breite | - mindestens 0,8 m - plus zusätzlicher Seitenabstand bei Einsatz von kraftbetriebenen Transportmitteln (z. B. bei Elektrohubwagen beidseitig 50 cm) | Arbeitsstättenrichtlinie (ASR) A1.8 Verkehrswege | Breite niemals einengen, d. h. - keine Zwischenlagerung von Gütern - kein Sortieren, Umpacken usw. auf der Rampe - Betriebsanweisung erstellen |
| Bodenbelag | - trittsicher (keine Stolperstellen, Löcher, Rillen) - rutschfester Belag - ggf. zusätzliche Rutschfestigkeit durch Überdachung gegen Witterungseinflüsse | ASR A1.8, zusätzlich ASR A1.5 Fußböden | - regelmäßige Reinigung und Pflege - Abfälle, verschüttete Flüssigkeiten usw. sofort beseitigen - im Winter schnee- und eisfrei halten - Verantwortlichen dafür benennen - Betriebsanweisung erstellen |
| Abgänge (z. B. Treppen | - wenigstens 1 Abgang (z. B. Treppe) - Bei einer Länge von > 20 m Abgänge an jedem - Ende, sofern betrieblich durchführbar - Treppen müssen Handlauf und gleichmäßige - Stufenabmessungen haben - bei Schrägrampen Neigung < 12,5 % | ASR A1.8, zusätzlich ASR A1.5 Fußböden | - regelmäßig prüfen, z. B. auf beschädigte Stufen oder Geländer |
| Absturzsicher-ungen | - Für Rampen von > 1 m Höhe: Geländer (außer an ständigen Be- und Entladestellen) von mind. 1 m Höhe - im Ausnahmefall Einsteck- oder Klappgeländer verwenden | ASR A1.8, zusätzlich ASR A2.1 Schutz gegen Absturz und herabfallende Gegenständen, Betreten von Gefahrenbereichen sowie ASR A1.3 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung | - bei Absturzgefahr Zugang nur für Personen, die mit Ladetätigkeiten beauftragt sind und über die Gefährdungen unterwiesen wurden - ungesicherte Rampenkanten durch gelb-schwarze Schrägstreifen deutlich kennzeichnen |
| Beleuchtung | - ausreichend - gleichmäßig - blendfrei | ASR A3.4 Beleuchtung | - defekte Leuchtkörper sofort reparieren oder austauschen - Verantwortlichen dafür benennen |