Normenkompendium Gefahrstoffe und Arbeits-schutz – praxisnah, verständlich, rechtssicher

In meiner Praxis als leitende Fachkraft für Arbeitssicherheit und Gefahrstoffbeauftragter begegnen mir immer wieder dieselben Herausforderungen: zu viele Vorschriften, zu wenig Übersicht und oft Unsicherheit darüber, welche Pflichten konkret gelten. Genau hier setzt dieses Kompendium an. Es bündelt die zentralen Rechtsgrundlagen, zeigt ihre Bedeutung in der Praxis auf und liefert Beispiele aus dem Betriebsalltag, die den Unterschied zwischen „theoretischer Verpflichtung“ und „gelebtem Arbeitsschutz“ verdeutlichen.

| Zentrale Vorschriften im Gefahrstoffrecht – Inhalte und Praxisbeispiele |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vorschrift | Inhalt | Praxisbeispiel |
| Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) | Sie regelt die Tätigkeiten mit Gefahrstoffen, die Gefährdungsbeurteilung und die Schutzmaßnahmen. | In einer Lackiererei werden lösemittelhaltige Farben verwendet. Gemäß § 6 GefStoffV muss eine Gefährdungsbeurteilung erstellt werden. Das Ergebnis: Der Betrieb installiert eine Raumabsaugung, führt Hautschutzpläne ein und verpflichtet die Mitarbeiter, Atemschutzmasken (FFP2) zu tragen. |
| REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 | Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe. | Ein Händler darf ein neues Epoxidharz erst vertreiben, wenn es durch den Hersteller bei der ECHA registriert wurde. Die Fachkraft überprüft den REACH-Status regelmäßig anhand der Sicherheitsdatenblätter. |
| CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 | Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung gefährlicher Stoffe. | Ein Reinigungsmittelhersteller muss seine Produkte mit H- und P-Sätzen, einem Signalwort und Piktogrammen kennzeichnen. Bei einem Etikettenfehler drohen Bußgelder gemäß § 26 ChemG. |
| Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) | Es enthält die Grundpflichten des Arbeitgebers und die Organisation des Arbeitsschutzes. | In einem Labor werden regelmäßig neue Stoffe getestet. Der Laborleiter muss sicherstellen, dass Unterweisungen vor Tätigkeitsaufnahme stattfinden und Gefährdungen dokumentiert sind. |