Selbst-Check: 10 Punkte zum sicheren Umgang mit Lithium-Ionen-Akkus

| Auswertung: Nur wenn die Teilnehmenden alle Checkpunkte mit „Ja“ beantworten, ist das Brandrisiko minimiert. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Setzt du wichtige Brandschutzmaßnahmen bei der Nutzung von Lithium-Ionen-Akkus um? |  | Ja | Nein |
| 1 | Lagerst du unbenutzte Li-Ionen-Akkus kühl, trocken und fern von Brandlasten? | □ | □ |
| 2 | Prüfst du Li-Ionen-Akkus vor dem Laden und vor der Benutzung auf sichtbare Mängel (Akku beschädigt, aufgebläht oder undicht)? | □ | □ |
| 3 | Sorgst du dafür, dass auffällige oder beschädigte Li-Ionen-Akkus nicht weiterverwendet werden? Hinweis: Beschädigte oder auffällige Akkus bis zur Abgabe getrennt sammeln, etwa in einem feuerfesten Behälter (z. B. Metallbox mit Sand, ein feuerbeständiger Havarie-Behälter oder ein Sicherheitsschrank). | □ | □ |
| 4 | Nutzt du beim Transport stoßgeschützte, geeignete Behälter und sicherst du die Pole gegen Kurzschluss? Hinweis: Hierzu gehört auch, den Transport loser Akkus in Werkzeugkisten zu vermeiden. | □ | □ |
| Akkus sicher laden und verwenden |  |  |  |
| 5 | Lädst du Li-Ionen-Akkus nur mit Original-Ladegeräten in dafür vorgesehenen, gut belüfteten Bereichen oder Ladeschränken? | □ | □ |
| 6 | Achtest du darauf, dass Li-Ionen-Akkus weder überladen noch vollständig entleert werden? | □ | □ |
| 7 | Hältst du beim Laden Abstand zu brennbaren Materialien (mind. 2,5 m) ein? | □ | □ |
| 8 | Ist dir bewusst, dass bei ungewöhnlicher Wärme, Geruch, Geräuschen oder Rauch der Ladevorgang sofort abzubrechen, der Akku zu separieren und die Führungskraft zu informieren ist? | □ | □ |
| Entsorgung |  |  |  |
| 9 | Sammelst du alte und defekte Li-Ionen-Akkus ausschließlich in den dafür vorgesehenen Behältern, getrennt von anderen Batterien? | □ | □ |
| 10 | Klebst du vorher die Pole ab, um Kurzschlüsse zu vermeiden? | □ | □ |