GKV-HILFSMITTELVERZEICHNIS 
IN DER PRODUKTGRUPPE 22

| Bezeichnung | Beschreibung | Funktion | Einsatzbereich |
| --- | --- | --- | --- |
| Patientendrehscheibe | Doppelscheibe mit rutschfestem Gummiüberzug, in der Regel auf Kugeln gelagert | erleichtert den Patiententransfer, z. B. in/aus dem Rollstuhl, Bett | funktioniert bei fest eingesetzten Kugeln, auch bei sehr hoher Belastung, wenn sich Menschen nicht oder nur schwer selbst drehen können, sinnvoll vor allem in engen Räumen, z. B. im Bad |
| Drehturm | Drehscheibe mit Haltestange, höhenverstellbaren Griffen und Rollen | Patient stellt sitzend die Füße auf die Scheibe, zieht sich an den Haltegriffen in eine stehende Position und kann nun zu einem anderen Ort geschoben und dort in die erforderliche Position gedreht werden | wenn Menschen noch eingeschränkt bewegungsfähig sind und ihre Bewegungen angemessen koordinieren können |
| Positions-wechselhilfen | z. B. Patientenlifter (fahrbares Gestell für sitzenden, liegenden oder stehenden Transport bzw. Umsetzen) | Patient wird angehoben und kann aus dem Bett in den Rollstuhl gesetzt werden | wenn sich Menschen nicht allein aufrichten und umsetzen können |
| Umlager- und Wendehilfen | Gleitmatten | liegen unter dem Pflegebedürftigen, aber über dem Bettlaken und erleichtern so den Positionswechsel | für liegende Patienten, die im Bett regelmäßig ihre Position wechseln müssen, um beispielsweise wunde Stellen zu vermeiden |
| Rutschbretter | Kunststoff- oder Holzbrett, das die Lücke zwischen Bett und Rollstuhl schließt, mit einer sehr glatten und einer sehr rauen Seite | Rutschbrett wird mit der glatten Seite nach oben über die Lücke, z. B. zwischen Bett und Rollstuhl gelegt, Patient kann mit Unterstützung nun langsam vom Bett in den Rollstuhl rutschen | für Menschen, die zwar noch eine gute Koordination haben, aber nicht aufstehen oder stehen können, spezielle Ausführungen für Auto- bzw. für Rollstuhlfahrer |
| Hebekissen/-matten | wie aufblasbare Luftmatratze, teilweise mit Rückenstütze zum bequemen Sitzen | liegende Person wird auf dem Kissen sicher platziert, Kissen per Knopfdruck aufblasbar, so kommt der Patient langsam und sicher in eine liegende oder sitzende Position | für Situationen, in denen kein Patientenlifter eingesetzt werden kann |
| Bettleiter | Strickleiter mit Holzsprossen, fest am Fußende des Bettes montiert | Patient kann sich Zug um Zug selbst vom Kopf in Richtung Füße hochziehen | wenn Menschen noch genügend Armkraft haben |
| Trapezgriff | stabiler Haltegriff mit Kunststoffleine, fest am Fußende des Bettes montiert | Patient kann sich selbst in eine sitzende Position ziehen | wenn Menschen noch genügend Armkraft haben |