Quiz zum Thema „Schweißarbeiten“

Frage 1: Welche Gefährdungen betreffen dich direkt beim Schweißen?

- Stromschlag beim Elektroschweißen

- Hitze, Funken und Metallspritzer

- Schweißrauch

- Stolpergefahr durch Leitungen und Kabel

Frage 2: Welche Gefährdungen bestehen beim Autogenschweißen zusätzlich?

- UV-Strahlung durch Lichtbogen

- Brand- und Explosionsgefahr durch Gasleitungen

- Rückschlag in Brenner oder Schlauch

- Stromschlag

Frage 3: Welche Bedingungen müssen alle

erfüllt sein, bevor du mit Schweißarbeiten

beginnst?

- PSA ist vollständig und geeignet

- Technische Schutzmaßnahmen sind eingerichtet

- Andere Beschäftigte wissen automatisch Bescheid

- Organisatorische Maßnahmen sind umgesetzt

Frage 4: Welche Aussagen zur Sicherung von Gasflaschen sind richtig?

- Gasflaschen müssen gegen Umfallen gesichert sein

- Ventilschutzkappen sind zu verwenden

- Gasflaschen müssen liegend betrieben werden

- Flaschen müssen erst gesichert werden, wenn sie leer sind

Frage 5: Welche besonderen Gefahren

entstehen durch Sauerstoff?

- Sauerstoff fördert Brände stark

- Sauerstoff ist nicht brennbar und daher ungefährlich

- Fette und Öle können sich beim Kontakt mit Sauerstoff selbst entzünden

- Sauerstoff wirkt nur bei offenem Feuer gefährlich

Frage 6: Wann musst du Schweißarbeiten

unterbrechen?

- Nach spätestens 15 Minuten

- Wenn ungeschützte Personen den Gefahrenbereich betreten

- Wenn Schutzmaßnahmen fehlen oder versagen

- Wenn die Arbeit länger dauert als geplant

Frage 7: Welche Aussagen zum STOP-Prinzip sind richtig?

- Substitution hat Vorrang

- PSA ersetzt andere Schutzmaßnahmen

- Technische Maßnahmen stehen vor organisatorischen

- PSA ist die letzte Schutzstufe

Frage 8: Welche Aufgaben hast du als Schweißer zusätzlich zur eigentlichen Arbeit?

- Gefahrenbereich überwachen

- Schutzmaßnahmen kontrollieren

- Bei Gefahr die Arbeit stoppen

- Fremde Personen eigenständig unterweisen

Frage 9: Welche Gefährdungen können

unbeteiligte Personen treffen?

- Augenverletzungen durch Streustrahlung

- Einatmen von Schweißrauch

- Brandgefahr durch Funkenflug

Frage 10: Welche Aussage über den

Gefahrenbereich beim Schweißen ist richtig?

- Er reicht über den unmittelbaren Arbeitsplatz hinaus

- Er endet dort, wo keine Funken sichtbar sind

- Er ist nur beim Lichtbogenschweißen relevant

Frage 11: Welche Maßnahmen gehören zu den organisatorischen Schutzmaßnahmen?

- Schweißvorhänge

- Absperrgitter

- Arbeitsfreigabe für Schweißarbeiten

- Abstimmung mit angrenzenden Bereichen

Frage 12: Wie solltest du dich verhalten, wenn Schutzmaßnahmen nicht eingehalten werden?

- Arbeit unterbrechen

- Mängel sofort melden

- Weiterarbeiten, aber besonders gut aufpassen

- Ignorieren, weil das nicht mein Verantwortungsbereich ist

Frage 1: Welche Gefährdungen betreffen dich direkt beim Schweißen?

þ Stromschlag beim Elektroschweißen

þ Hitze, Funken und Metallspritzer

þ Schweißrauch

þ Stolpergefahr durch Leitungen und Kabel

Frage 2: Welche Gefährdungen bestehen beim Autogenschweißen zusätzlich?

ý UV-Strahlung durch Lichtbogen

þ Brand- und Explosionsgefahr durch Gasleitungen

þ Rückschlag in Brenner oder Schlauch

ý Stromschlag

Frage 3: Welche Bedingungen müssen alle

erfüllt sein, bevor du mit Schweißarbeiten

beginnst?

þ PSA ist vollständig und geeignet

þ Technische Schutzmaßnahmen sind eingerichtet

ý Andere Beschäftigte wissen automatisch Bescheid

þ Organisatorische Maßnahmen sind umgesetzt

Frage 4: Welche Aussagen zur Sicherung von Gasflaschen sind richtig?

þ Gasflaschen müssen gegen Umfallen gesichert sein

þ Ventilschutzkappen sind zu verwenden

ý Gasflaschen müssen liegend betrieben werden

ý Flaschen müssen erst gesichert werden, wenn sie leer sind

Frage 5: Welche besonderen Gefahren

entstehen durch Sauerstoff?

þ Sauerstoff fördert Brände stark

ý Sauerstoff ist nicht brennbar und daher ungefährlich

þ Fette und Öle können sich beim Kontakt mit Sauerstoff selbst entzünden

ý Sauerstoff wirkt nur bei offenem Feuer gefährlich

Frage 6: Wann musst du Schweißarbeiten

unterbrechen?

ý Nach spätestens 15 Minuten

þ Wenn ungeschützte Personen den Gefahrenbereich betreten

þ Wenn Schutzmaßnahmen fehlen oder versagen

ý Wenn die Arbeit länger dauert als geplant

Frage 7: Welche Aussagen zum STOP-Prinzip sind richtig?

þ Substitution hat Vorrang

ý PSA ersetzt andere Schutzmaßnahmen

þ Technische Maßnahmen stehen vor organisatorischen

þ PSA ist die letzte Schutzstufe

Frage 8: Welche Aufgaben hast du als Schweißer zusätzlich zur eigentlichen Arbeit?

þ Gefahrenbereich überwachen

þ Schutzmaßnahmen kontrollieren

þ Bei Gefahr die Arbeit stoppen

ý Fremde Personen eigenständig unterweisen

Frage 9: Welche Gefährdungen können

unbeteiligte Personen treffen?

þ Augenverletzungen durch Streustrahlung

þ Einatmen von Schweißrauch

þ Brandgefahr durch Funkenflug

Frage 10: Welche Aussage über den

Gefahrenbereich beim Schweißen ist richtig?

þ Er reicht über den unmittelbaren Arbeitsplatz hinaus

ý Er endet dort, wo keine Funken sichtbar sind

ý Er ist nur beim Lichtbogenschweißen relevant

Frage 11: Welche Maßnahmen gehören zu den organisatorischen Schutzmaßnahmen?

ý Schweißvorhänge

ý Absperrgitter

þ Arbeitsfreigabe für Schweißarbeiten

þ Abstimmung mit angrenzenden Bereichen

Frage 12: Wie solltest du dich verhalten, wenn Schutzmaßnahmen nicht eingehalten werden?

þ Arbeit unterbrechen

þ Mängel sofort melden

ý Weiterarbeiten, aber besonders gut aufpassen

ý Ignorieren, weil das nicht mein Verantwortungsbereich ist