Gefährdungsbeurteilung „Fassadenstreichen mit Gerüst und Spritzauftrag“

Die folgende Gefährdungsbeurteilung fasst die wesentlichen Risiken beim Fassadenstreichen mit Gerüst und Spritzauftrag zusammen, nennt Schutzmaßnahmen und gibt Orientierung für sichere Arbeitsabläufe.

| Tätigkeit / Bereich | Gefährdung | Mögliche Folgen | Schutzmaßnahmen (STOP-Prinzip) | Verantwortlich |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeiten auf dem Fassadengerüst (18 m) | Absturz von Personen | Schwere Verletzungen, tödlicher Unfall | T: Gerüst durch Fachfirma, vollständiger Seitenschutz (Geländer, Zwischenholm, Bordbrett), rutschhemmende Beläge, sichere Aufstiege. Bei 18 m: Treppenturm! O: Gerüstfreigabe, tägliche Sichtkontrolle, Arbeitsfreigabe, kein Übersteigen der Geländer P: Sicherheitsschuhe; PSA gegen Absturz nur bei Sonderfällen inkl. Rettungskonzept | Bau-/ Projektleitung, Vorarbeiter |
| Bewegen und Arbeiten auf Gerüstlagen | Stolpern, Ausrutschen | Sturz, Prellungen, Absturz | T: Saubere, freie Beläge, ordentliche Schlauch- und Kabelverlegung O: Ordnungsvorgaben, regelmäßige Kontrollen P: Rutschfeste Sicherheitsschuhe | Vorarbeiter |
| Spritzauftrag von Fassadenfarben | Einatmen von Aerosolen und Lösemittel-dämpfen | Atemwegsreizungen, Kopfschmerzen, langfristige Gesundheits-schäden | T: Substitution (lösemittelarm), Spritzschutznetze O: Witterungsabhängiger Einsatz (kein starker Wind), Arbeitsbereich abgrenzen P: Atemschutz mind. A2P2 (produktabhängig), Schutzanzug, Schutzbrille, Handschuhe | Arbeitgeber, Vorarbeiter |
| Umgang mit Gefahrstoffen | Haut- und Augenkontakt | Hautreizungen, Sensibilisierung, Augenverletzungen | T: Waschgelegenheiten, Augenspülflasche O: Sicherheitsdatenblätter verfügbar, Unterweisung P: Chemikalienschutzhandschuhe, Schutzbrille | Arbeitgeber |
| Herabfallende Werkzeuge / Materialien | Verletzung von Personen im Gefahrenbereich | Kopfverletzungen, Sachschäden | T: Bordbretter, Werkzeugtaschen, Sicherungsleinen O: Absperrung des Arbeitsbereichs am Boden, Warnschilder P: Schutzhelm für Personen im Gefahrenbereich | Vorarbeiter |
| Sprühnebel außerhalb der Arbeitsfläche | Gefährdung Dritter / Umwelt | Gesundheitsgefahr, Sachschäden | T: Spritzschutznetze, Abdeckungen O: Information Auftraggeber / Anwohner, Arbeitszeiten abstimmen P: — | Bauleitung |
| Witterungseinflüsse (Wind, Regen, Hitze, UV) | Kontrollverlust, Abrutschen, Gesundheits-belastung | Absturz, Kreislauf-probleme | T: Gerüst nur mit freigegebenen Planen O: Abbruchkriterien festlegen (Wind, Gewitter), Pausenregelung P: UV-Schutzkleidung, Kopfbedeckung | Vorarbeiter |
| Elektrische Betriebsmittel (Spritzgerät) | Stromschlag | Verletzungen, Tod | T: FI/RCD ≤ 30 mA, spritzwassergeschützte Geräte O: DGUV-V3-Prüfung, Sichtkontrolle P: — | Arbeitgeber |
| Schläuche und Kabel am Gerüst | Stolpergefahr | Sturz, Verletzungen | T: Fixierung an Gerüst, Schlauchhalter O: Ordnungsvorgaben P: — | Vorarbeiter |
| Vorarbeiten (Schleifen, Abkratzen) | Staubexposition | Atemwegsbelastung | T: Staubarme Verfahren O: Arbeitszeit begrenzen P: Atemschutz P2/P3, je nach Bewertung | Arbeitgeber |
| Körperliche Belastung | Überkopfarbeiten, Zwangshal-tungen | Muskel-Skelett-Erkrankungen | T: Ergonomische Spritzlanzen O: Tätigkeitswechsel, Pausen P: — | Vorarbeiter |
| Entsorgung von Reststoffen | Umwelt- und Gesundheits-gefahren | Rechtliche Konsequenzen | T: Geeignete Sammelbehälter O: Entsorgung über Fachbetrieb, Nachweise P: Handschuhe | Arbeitgeber |
| Notfälle (Absturz, Atembeschwerden) | Verzögerte Hilfe | Verschlimmerung der Folgen | T: Rettungsmittel bereitstellen O: Rettungsplan, Notrufnummern bekannt P: Erste-Hilfe-Ausbildung | Arbeitgeber |