Quiz zum Thema „Winkelschleifer“

Frage 1: Wie wählst du die richtige Scheibe für eine Aufgabe aus?

- Du prüfst, für welches Material die Scheibe zugelassen ist.

- Du vergleichst die maximal zulässige Drehzahl der Scheibe mit der Drehzahl der Maschine.

- Du orientierst dich nur am Durchmesser der Scheibe.

Frage 2: Wie erkennst du, ob eine Trennscheibe nicht mehr verwendet werden darf?

- Die Scheibe wurde bereits mehrfach benutzt.

- Die Scheibe hat sichtbare Risse oder Ausbrüche.

- Das aufgedruckte Haltbarkeitsdatum ist überschritten.

Frage 3: Wie bereitest du den Arbeitsplatz vor dem Trennen von Metall richtig vor?

- Du verlässt dich darauf, dass Funken nur in Schnittrichtung fliegen.

- Du entfernst brennbare Materialien aus dem Funkenbereich.

- Du stellst sicher, dass sich keine ungeschützten Personen im Gefahrenbereich aufhalten.

Frage 4: Wie spannst du eine neue Scheibe ein?

- Du schaltest das Gerät spannungsfrei.

- Du kontrollierst die richtige Lage der Scheibe und ziehst die Spannmutter fachgerecht an.

- Du prüfst die Scheibe erst während des Arbeitens.

Frage 5: Wie verhältst du dich während des

Schleifens richtig?

- Du führst das Gerät mit beiden Händen.

- Du übst nur so viel Druck aus, wie für den Materialabtrag notwendig ist.

- Du erhöhst den Druck deutlich, wenn es schneller gehen soll.

Frage 6: Wie gehst du mit einer beschädigten Schutzhaube um?

- Du nimmst das Gerät außer Betrieb.

- Du arbeitest vorsichtig weiter.

- Du meldest den Mangel und lässt ihn beheben.

Frage 7: Was ist die Besonderheit eines

sogenannten Einhand-Winkelschleifers?

- Er ist kompakter gebaut und für kleinere Scheibendurchmesser vorgesehen.

- Er darf aufgrund seines geringen Risikopotenzials mit einer Hand geführt werden.

- Der Begriff ist technisch nicht korrekt, da auch diese Geräte grundsätzlich beidhändig zu führen sind.

Frage 8: Wie erkennst du, ob eine Scheibe zur Maschine passt?

- Die Farbe der Scheibe stimmt mit der Maschinenfarbe überein.

- Die zulässige Höchstdrehzahl der Scheibe ist gleich oder höher als die Leerlaufdrehzahl der Maschine.

- Der Scheibendurchmesser entspricht der Freigabe des Herstellers.

Frage 9: Wie verhältst du dich nach dem

Ausschalten des Geräts richtig?

- Du bremst die Scheibe durch seitliches Ansetzen am Werkstück ab.

- Du wartest, bis die Scheibe vollständig stillsteht.

- Du legst das Gerät an einen geeigneten Ort sicher ab.

Frage 10: Wie gehst du bei Unsicherheit über die richtige Scheibe vor?

- Du klärst die Auswahl vor Arbeitsbeginn mit einer fachkundigen Person.

- Du probierst es aus und wechselst bei Bedarf.

- Du verwendest eine Universalscheibe für alle Materialien.

Frage 11: Wie reduzierst du das Risiko durch Funkenflug?

- Du richtest den Funkenflug bewusst von Personen und brennbaren Materialien weg.

- Der Funkenregen sieht zwar spektakulär aus, die thermische Energie reicht aber nicht als Zündenergie.

- Du schirmst den Arbeitsbereich bei Bedarf ab.

Frage 12: Wie gehst du mit starkem Verschleiß einer Scheibe während der Arbeit um?

- Du unterbrichst die Arbeit und wechselst die Scheibe rechtzeitig.

- Du erhöhst den Druck, um den Rest schneller zu nutzen.

- Du kontrollierst regelmäßig den Zustand der Scheibe.

Frage 1: Wie wählst du die richtige Scheibe für eine Aufgabe aus?

þ Du prüfst, für welches Material die Scheibe zugelassen ist.

þ Du vergleichst die maximal zulässige Drehzahl der Scheibe mit der Drehzahl der Maschine.

ý Du orientierst dich nur am Durchmesser der Scheibe.

Frage 2: Wie erkennst du, ob eine Trennscheibe nicht mehr verwendet werden darf?

ý Die Scheibe wurde bereits mehrfach benutzt.

þ Die Scheibe hat sichtbare Risse oder Ausbrüche.

þ Das aufgedruckte Haltbarkeitsdatum ist überschritten.

Frage 3: Wie bereitest du den Arbeitsplatz vor dem Trennen von Metall richtig vor?

ý Du verlässt dich darauf, dass Funken nur in Schnittrichtung fliegen.

þ Du entfernst brennbare Materialien aus dem Funkenbereich.

þ Du stellst sicher, dass sich keine ungeschützten Personen im Gefahrenbereich aufhalten.

Frage 4: Wie spannst du eine neue Scheibe ein?

þ Du schaltest das Gerät spannungsfrei.

þ Du kontrollierst die richtige Lage der Scheibe und ziehst die Spannmutter fachgerecht an.

ý Du prüfst die Scheibe erst während des Arbeitens.

Frage 5: Wie verhältst du dich während des

Schleifens richtig?

þ Du führst das Gerät mit beiden Händen.

þ Du übst nur so viel Druck aus, wie für den Materialabtrag notwendig ist.

ý Du erhöhst den Druck deutlich, wenn es schneller gehen soll.

Frage 6: Wie gehst du mit einer beschädigten Schutzhaube um?

þ Du nimmst das Gerät außer Betrieb.

ý Du arbeitest vorsichtig weiter.

þ Du meldest den Mangel und lässt ihn beheben.

Frage 7: Was ist die Besonderheit eines

sogenannten Einhand-Winkelschleifers?

þ Er ist kompakter gebaut und für kleinere Scheibendurchmesser vorgesehen.

ý Er darf aufgrund seines geringen Risikopotenzials mit einer Hand geführt werden.

þ Der Begriff ist technisch nicht korrekt, da auch diese Geräte grundsätzlich beidhändig zu führen sind.

Frage 8: Wie erkennst du, ob eine Scheibe zur Maschine passt?

ý Die Farbe der Scheibe stimmt mit der Maschinenfarbe überein.

þ Die zulässige Höchstdrehzahl der Scheibe ist gleich oder höher als die Leerlaufdrehzahl der Maschine.

þ Der Scheibendurchmesser entspricht der Freigabe des Herstellers.

Frage 9: Wie verhältst du dich nach dem

Ausschalten des Geräts richtig?

ý Du bremst die Scheibe durch seitliches Ansetzen am Werkstück ab.

þ Du wartest, bis die Scheibe vollständig stillsteht.

þ Du legst das Gerät an einen geeigneten Ort sicher ab.

Frage 10: Wie gehst du bei Unsicherheit über die richtige Scheibe vor?

þ Du klärst die Auswahl vor Arbeitsbeginn mit einer fachkundigen Person.

ý Du probierst es aus und wechselst bei Bedarf.

ý Du verwendest eine Universalscheibe für alle Materialien.

Frage 11: Wie reduzierst du das Risiko durch Funkenflug?

þ Du richtest den Funkenflug bewusst von Personen und brennbaren Materialien weg.

ý Der Funkenregen sieht zwar spektakulär aus, die thermische Energie reicht aber nicht als Zündenergie.

þ Du schirmst den Arbeitsbereich bei Bedarf ab.

Frage 12: Wie gehst du mit starkem Verschleiß einer Scheibe während der Arbeit um?

þ Du unterbrichst die Arbeit und wechselst die Scheibe rechtzeitig.

ý Du erhöhst den Druck, um den Rest schneller zu nutzen.

þ Du kontrollierst regelmäßig den Zustand der Scheibe.