checkliste „UV-Strahlung“

| Sie ermitteln und bewerten die Gefährdungen, indem Sie … |  |
| --- | --- |
| … den UV-Index für den Arbeitsort einholen (BfS/DWD). | □ |
| … den Tagesverlauf des UV-Index berücksichtigen. | □ |
| … Reflexionen durch Oberflächen (Metall, Glas, Schnee) prüfen. | □ |
| … den UV-Index bewerten (0–2 gering, 3–5 mittel, 6–7 hoch, 8–10 sehr hoch, ≥11 extrem). | □ |
| … wissen, dass ab einem UV-Index 3 Maßnahmen erforderlich sind, z. B. - Technische Maßnahmen: - Sie setzen Einhausungen, Überdachungen und Vordächer ein. - Ihre Sonnensegel und Sonnenschirme haben einen UV-Schutz. - Sie setzen seitliche Abschirmungen bei reflexstarken Oberflächen ein. - Sie nutzen geschlossene Kabinen mit UV-armen Scheiben. - Organisatorische Maßnahmen: - Sie verlegen Tätigkeiten in Schatten oder Innenräume. - Sie legen Tätigkeiten in die Morgen- und Abendstunden. - Sie verteilen Aufgaben auf mehrere Beschäftigte. - Sie passen Pausen zeitlich an und sehen hierfür Schatten- bzw. Innenräume vor. | □ |
| … wissen, dass ab einem UV-Index 8 personenbezogene Maßnahmen zwingend erforderlich sind, u. a. sind dies: - körperbedeckende Kleidung - Kopfschutz mit Nacken und Ohrenschutz - geeignete Sonnenbrillen - Sonnenschutzmittel LSF ≥ 30 (besser 50+) | □ |