Nitrosamine: Wenn gefährliche Stoffe unbemerkt im Prozess entstehen

N-Nitrosamine sind organische Stickstoffverbindungen, die eine an den aminischen Stickstoff gebundene Nitrosogruppe enthalten. In betrieblichen Zusammenhängen entstehen sie typischerweise, wenn nitrosierbare Amine mit nitrosierenden Agenzien oder deren Vorstufen zusammentreffen. Relevante Vorstufen können beispielsweise Nitrit, nitrose Gase, Stickoxide oder andere nitrosierend wirkende Verbindungen sein. Unter speziellen Bedingungen können auch primäre oder tertiäre Amine zur Bildung sekundärer Amine und damit zur Entstehung von N-Nitrosaminen beitragen.

| Risikofaktor | Betriebliche Frage |
| --- | --- |
| Sekundäre Amine | Enthält der KSS oder ein Additiv nitrosierbare Amine? |
| Nitritquellen | Gibt es Nitrit, nitrose Gase oder Einträge aus anderen Prozessen? |
| Mikrobiologie | Können Nitrat/Nitrit durch mikrobiellen Befall entstehen? |
| Aerosole | Werden KSS-Nebel eingeatmet oder auf Haut/Flächen verteilt? |
| Wartung | Gibt es manuelle Eingriffe in belasteten Anlagenbereichen? |
| Temperatur | Erwärmt sich das System im Betrieb deutlich? |

| Bereich | Typische Problemstellung |
| --- | --- |
| Wände und Decken | Poröse Baustoffe können Stoffe aufnehmen und später wieder abgeben. |
| Isolierungen | Dämmstoffe können kontaminierte Stäube oder Kondensate enthalten. |
| Lüftungskanäle | Ablagerungen aus früheren Prozessen bleiben unsichtbar hinter Ver-kleidungen. |
| Bodenaufbauten | Estriche, Beschichtungen und Fugen können Einträge speichern. |
| Altanlagen | Stillgelegte Leitungen, Schächte und Maschinenfundamente werden übersehen. |
| Zwischendecken | Staubdepots und alte Abluftführung bleiben oft unkartiert. |

| Prüffrage | Ja | Nein | Handlungsbedarf |
| --- | --- | --- | --- |
| Werden Amine oder aminbildende Stoffe eingesetzt? | ☐ | ☐ | Stoffliste und SDB prüfen |
| Gibt es Nitritquellen oder nitrosierende Agenzien? | ☐ | ☐ | Prozess- und Hilfsstoffe bewerten |
| Treten Temperaturen über 80 °C auf? | ☐ | ☐ | Temperaturprofil analysieren |
| Sind Kühlschmierstoffe im Einsatz? | ☐ | ☐ | TRGS 611 prüfen |
| Ist das Gebäude älter als 15 Jahre? | ☐ | ☐ | Gebäudehistorie ermitteln |
| Gab es Umbauten, Nutzungsänderungen/ Stilllegungen? | ☐ | ☐ | Altlastenkataster erstellen |
| Sind Lüftungskanäle vollständig bekannt und dokumentiert? | ☐ | ☐ | Pläne und Vor-Ort-Begehung abgleichen |
| Gibt es aktuelle Arbeitsplatz- oder Raumluftmessungen? | ☐ | ☐ | Messstrategie festlegen |
| Sind Wartungs- und Reinigungstätigkeiten bewertet? | ☐ | ☐ | Exposition bei Sondertätigkeiten prüfen |
| Wurde die Wirksamkeit der Maßnahmen dokumentiert? | ☐ | ☐ | Nachmessung und Review planen |