Quiz zum Thema „Ex-Schutz“

Frage 1: Welche Bedingungen können zu einer Explosion führen?

- Ein brennbares Gas oder ein brennbarer Dampf ist vorhanden.

- Eine wirksame Zündquelle ist vorhanden.

- Es herrschen ungewöhnlich niedrige Temperaturen.

Frage 2: Wie können sich brennbare Dämpfe verhalten?

- Sie können sich in Vertiefungen ansammeln.

- Sie können sich bis zu einer entfernten Zündquelle ausbreiten.

- Sie haben immer einen stechenden Geruch.

Frage 3: Wo können Gase oder Dämpfe freigesetzt werden?

- Beim Öffnen oder Umfüllen eines Behälters.

- An undichten Leitungen oder Kupplungen.

- Nur bei einem Brand.

Frage 4: Was ist bei einer technischen Lüftung wichtig?

- Sie muss den betroffenen Bereich tatsächlich erfassen.

- Ihre Funktion muss kontrolliert werden.

- Bei einer Lüftung sind weitere Schutzmaßnahmen überflüssig.

Frage 5: Was kann eine wirksame Zündquelle sein?

- Eine heiße Oberfläche.

- Ein Funke beim Betätigen eines Schalters.

- Eine elektrostatische Entladung.

- Eine sehr hohe Luftbewegung.

Frage 6: Welche Leuchten darfst du in einem Ex-Bereich verwenden?

- Alle akkubetriebene Leuchten.

- Arbeitsplatzleuchten mit maximal 30 W.

- Nur eine für den Ex-Bereich zugelassene Leuchte.

- Jede Leuchte, wenn sie nicht herunterfallen kann.

Frage 7: Die Absaugung meldet eine Störung.Was tust du?

- Du beginnst die Arbeit und öffnest zusätzlich ein Fenster.

- Du stoppst den Arbeitsvorgang sofort.

- Du meldest die Störung nach der betrieblichen Regelung.

- Du ignorierst die Anzeige, weil es vermutlich ein Fehlalarm ist.

Frage 8: Was gilt für den Geruch eines Gases oder Dampfes?

- Ein fehlender Geruch beweist, dass keine Gefahr besteht.

- Der Geruch ist kein zuverlässiges Warnsystem.

- Ein starker Geruch bedeutet immer Explosionsgefahr.

Frage 9: Du vermutest einen Gas- oder

Dampfaustritt. Welche Verhalten ist richtig?

- Du warnst andere Personen.

- Du verlässt den Bereich auf dem vorgesehenen Weg.

- Du löst den Alarm von einem sicheren Ort aus.

- Du suchst zunächst nach der undichten Stelle.

Frage 10: Wozu dient das Erden leitfähiger

Anlagenteile?

- Es verhindert elektrostatische Aufladungen und Entladungen.

- Gefahrstoffe werden am geerdeten Metall gebunden und unschädlich gemacht.

- Es senkt den Sauerstoffgehalt.

Frage 11: Welche Maßnahmen setzen bereits an der Freisetzung an?

- Ein geschlossenes System verwenden.

- Gebinde nach der Entnahme sofort verschließen.

- Einen weniger flüchtigen Stoff einsetzen.

- Den Bereich lediglich mit einem Warnschild kennzeichnen.

Frage 12: Was gilt in einem explosionsgefährdeten Bereich?

- Betriebliche Verhaltensregeln müssen eingehalten werden.

- Nicht zugelassene Elektrogeräte dürfen nicht hineingebracht werden.

- Arbeiten dürfen nur unter den festgelegten Bedingungen ausgeführt werden.

- Schutzmaßnahmen sind nur erforderlich, wenn bereits Gasgeruch auftritt.

Frage 1: Welche Bedingungen können zu einer Explosion führen?

þEin brennbares Gas oder ein brennbarer Dampf ist vorhanden.

þEine wirksame Zündquelle ist vorhanden.

ýEs herrschen ungewöhnlich niedrige Temperaturen.

Frage 2: Wie können sich brennbare Dämpfe verhalten?

þSie können sich in Vertiefungen ansammeln.

þSie können sich bis zu einer entfernten Zündquelle ausbreiten.

ýSie haben immer einen stechenden Geruch.

Frage 3: Wo können Gase oder Dämpfe freigesetzt werden?

þBeim Öffnen oder Umfüllen eines Behälters.

þAn undichten Leitungen oder Kupplungen.

ýNur bei einem Brand.

Frage 4: Was ist bei einer technischen Lüftung wichtig?

þSie muss den betroffenen Bereich tatsächlich erfassen.

þIhre Funktion muss kontrolliert werden.

ýBei einer Lüftung sind weitere Schutzmaßnahmen überflüssig.

Frage 5: Was kann eine wirksame Zündquelle sein?

þEine heiße Oberfläche.

þEin Funke beim Betätigen eines Schalters.

þEine elektrostatische Entladung.

ýEine sehr hohe Luftbewegung.

Frage 6: Welche Leuchten darfst du in einem Ex-Bereich verwenden?

ýAlle akkubetriebene Leuchten.

ýArbeitsplatzleuchten mit maximal 30 W.

þNur eine für den Ex-Bereich zugelassene Leuchte.

ýJede Leuchte, wenn sie nicht herunterfallen kann.

Frage 7: Die Absaugung meldet eine Störung.Was tust du?

ýDu beginnst die Arbeit und öffnest zusätzlich ein Fenster.

þDu stoppst den Arbeitsvorgang sofort.

þDu meldest die Störung nach der betrieblichen Regelung.

ýDu ignorierst die Anzeige, weil es vermutlich ein Fehlalarm ist.

Frage 8: Was gilt für den Geruch eines Gases oder Dampfes?

ýEin fehlender Geruch beweist, dass keine Gefahr besteht.

þDer Geruch ist kein zuverlässiges Warnsystem.

ýEin starker Geruch bedeutet immer Explosionsgefahr.

Frage 9: Du vermutest einen Gas- oder

Dampfaustritt. Welche Verhalten ist richtig?

þDu warnst andere Personen.

þDu verlässt den Bereich auf dem vorgesehenen Weg.

þDu löst den Alarm von einem sicheren Ort aus.

ýDu suchst zunächst nach der undichten Stelle.

Frage 10: Wozu dient das Erden leitfähiger

Anlagenteile?

þEs verhindert elektrostatische Aufladungen und Entladungen.

ýGefahrstoffe werden am geerdeten Metall gebunden und unschädlich gemacht.

ýEs senkt den Sauerstoffgehalt.

Frage 11: Welche Maßnahmen setzen bereits an der Freisetzung an?

þEin geschlossenes System verwenden.

þGebinde nach der Entnahme sofort verschließen.

þEinen weniger flüchtigen Stoff einsetzen.

ýDen Bereich lediglich mit einem Warnschild kennzeichnen.

Frage 12: Was gilt in einem explosionsgefährdeten Bereich?

þBetriebliche Verhaltensregeln müssen eingehalten werden.

þNicht zugelassene Elektrogeräte dürfen nicht hineingebracht werden.

þArbeiten dürfen nur unter den festgelegten Bedingungen ausgeführt werden.

ýSchutzmaßnahmen sind nur erforderlich, wenn bereits Gasgeruch auftritt.