Zero Arbeitsunfälle bei Gefahrstoffen: So stärken Sie Ihre Sicherheitskultur

Arbeitsunfälle und gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Gefahrstoffe gehören zu den Risiken, die Unternehmen niemals vollständig aus dem Blick verlieren dürfen. Für Sie als Gefahrstoffbeauftragte steht dabei nicht nur die Vermeidung akuter Unfälle im Vordergrund. Ebenso wichtig ist der Schutz Ihrer Beschäftigten vor langfristigen Gesundheitsgefahren durch Gefahrstoffe, Stäube, Dämpfe oder andere gefährliche Stoffe.

| So werten Sie Vorfälle systematisch aus |  |
| --- | --- |
| Erfassen Sie Vorfälle strukturiert |  |
| Für die Auswertung empfiehlt sich ein standardisierter Meldebogen. Dieser sollte mindestens folgende Angaben enthalten: |  |
| Datum und Uhrzeit Ort des Ereignisses Unfall oder Beinaheunfall beteiligte Personen Zeugen | beteiligte Gefahrstoffe verwendete Arbeitsmittel getragene Schutzausrüstung mögliche Expositionen eingeleitete Sofortmaßnahmen |
| Lassen Sie sich den Hergang aus mehreren Perspektiven schildern |  |
| Bitten Sie sowohl betroffene Beschäftigte als auch mögliche Zeugen um eine Beschreibung des Ereignisses. Oft zeigen sich erst durch unterschiedliche Schilderungen wichtige Hinweise auf die tatsächlichen Ursachen. Widersprüche sollten zeitnah geklärt werden. Je früher ein Vorfall dokumentiert wird, desto aussagekräftiger sind die Informationen. |  |
| Analysieren Sie die Ursachen konsequent |  |
| Viele Gefahrstoffunfälle haben nicht nur eine Ursache. Häufig kommen mehrere Sicherheitsmängel zusammen. Typische Ursachen sind beispielsweise: |  |
| mangelhaft gekennzeichnete Behälter defekte oder ungeeignezte Arbeitsmittel ungeeignete Lagerbedingungen fehlende oder unzureichende Absaugungen nicht verwendete persönliche Schutzausrüstung fehlende Betriebsanweisungen | unzureichende Unterweisungen Bedienfehler fehlende Qualifikation mangelnde Ordnung und Sauberkeit Zeitdruck oder organisatorische Mängel Verwendung eines Stoffes außerhalb seines vorgesehenen Einsatzbereiches |
| Fragen Sie bei jedem Vorfall konsequent nach dem „Warum?“. Häufig liegt die eigentliche Ursache nicht beim Beschäftigten, sondern in organisatorischen Defiziten oder unzureichenden Schutzmaßnahmen. |  |
| Schaffen Sie eine Kultur des Lernens |  |
| Eine wirksame Sicherheitskultur zeichnet sich dadurch aus, dass Vorfälle nicht nur dokumentiert, sondern auch ausgewertet werden. Gehen Sie gemeinsam mit der Sicherheitsfachkraft und ggf. dem Betriebsarzt jedem relevanten Vorfall nach. Besichtigen Sie den Ereignisort, prüfen Sie die Arbeitsbedingungen und hinterfragen Sie kritisch den gesamten Ablauf. Leiten Sie anschließend konkrete Maßnahmen ab, beispielsweise: |  |
| Anpassung der Gefährdungsbeurteilung Aktualisierung von Betriebsanweisungen technische Verbesserungen an Absaugungen oder Lüftungsanlagen | zusätzliche Unterweisungen Verbesserung der Lagerung Anpassung von Arbeitsabläufen Einführung zusätzlicher Kontrollen |
| Dokumentieren Sie die Maßnahmen und überprüfen Sie deren Wirksamkeit regelmäßig. |  |