„Hilfe, Robbi kommt!“ – So sorgen Sie für Sicherheit beim Einsatz von Transportrobotern

Egal, ob Mahlzeiten, Bettwäsche, Laborproben oder Sterilgut zwischen zentralen Bereichen und Stationen befördert werden: Verlässliche Transportroboter sichern rund um die Uhr die Logistik in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.

| Betriebsanweisung |  |
| --- | --- |
| Betrieb / Abteilung | Hol- und Bringdienst / Pflege- und Stationsdienst |
| Arbeitsplatz / Tätigkeit | Begegnungsverkehr, Be- und Entladen von autonomen Transportrobotern auf Fluren |
| Geltungsbereich | Autonome Transportroboter auf Fluren und an programmierten Haltepunkten |
| 1. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |
| Kollisions- und Anfahrgefahr: | Zusammenstöße mit ungeschützten Personen, z. B. Patienten mit Rollatoren, Besuchern oder eilig laufendem Personal. |
| Sturz- und Stolpergefahr: | Unvorhergesehenes Stoppen oder Ausweichen des Roboters in unübersichtlichen Bereichen (Kurven, Kreuzungen). |
| Blockierung von Rettungswegen: | Liegenbleiben des Roboters im Evakuierungs- oder Brandfall, insbesondere vor Brandabschnittstüren. |
| 2. SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |
| Sicherheitsabstand: | Dem Transportroboter ist stets Vorrang zu gewähren und mindestens 0,5 m Abstand für die Sensorabfragen halten. |
| Sensoren freihalten: | Laserscanner (LiDAR) und Kameras am Roboter niemals verdecken, bekleben oder mit Gegenständen behängen. |
| Be- und Entladen: | Container nur bei Stillstand des Roboters an den programmierten Haltepunkten (Ladestationen/Flurnischen) aufschieben oder entnehmen. Vor Transportfreigabe sicherstellen, dass alle Containertüren fest verriegelt sind. |
| Verhalten auf dem Flur: | Transportwege des Roboters dauerhaft frei von mobilen Hindernissen, z. B. Wäschewagen oder Pflegebetten, halten. |
| 3. VERHALTEN IM STÖRUNGSFALL |  |
| Gefahr / fehlende Reaktion: | Reagiert der Roboter nicht auf Hindernisse oder droht Gefahr, sofort den roten Not-Halt-Knopf am Fahrzeug drücken. |
| Manuelles Verschieben: | Blockiert ein defekter Roboter einen Flucht- bzw. Rettungsweg oder steht vor einer Brandschutztür, mechanische Not-Entriegelung betätigen (Bremse lösen) und den Roboter unverzüglich von Hand in eine sichere Zone/Nische schieben. |
| Fehlfunktionen melden: | Orientierungslosigkeit, Blockieren oder andere Fehlfunktion sofort mit Roboternummer der Logistik-Zentrale melden. |
| 4. VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE |  |
| Notruf: | 112 ¦ Interne Notrufnummer: ____________________ |
| Personengefährdung: | Sofort Not-Halt drücken, den Roboter manuell wegschieben und Erste Hilfe leisten. |
| Weitere Maßnahmen: | Unfallstelle sichern und zuständige Stelle / Vorgesetzte informieren. |
| Unfallmeldung: | Unfallmeldung an die Fachkraft für Arbeitssicherheit weiterleiten. |
| 5. INSTANDHALTUNG |  |
| Technische Reparaturen: | Mitarbeiter des Pflegedienstes führen keine technischen Reparaturen am Roboter durch. |
| Tägliche Reinigung: | Die tägliche Reinigung beschränkt sich auf das feuchte Abwischen der Außenhülle im ausgeschalteten Zustand. Sensoren nur mit kratzfreien, vom Hersteller freigegebenen Tüchern reinigen. |
| Erstellt / geprüft von: | ________________________ Datum: ______________ |
| Unterweisung durch: | ________________________ Unterschrift: __________________ |